电磁场与电磁波实验报告

| 姓名: | Wwj |
| --- | --- |
| 学号: |  |
| 学院: | 电子工程与光电技术学院 |
| 专业: | 通信工程 |
| 班级: | 9231042202 |
| 指导老师: | 谷继红 |

2025.12

实验一 电磁波参量的测定实验

1.实验目的

（1）观察电磁波的传播特性。

（2）通过测定自由空间中电磁波的波长，来确定电磁波传播的相位常数k和传播速度v。

（3）了解用相干波的原理测量波长的方法。

2.实验内容

（1）了解并熟悉电磁波综合测试仪的工作特点、线路结构、使用方法。

（2）测量信号源的工作波长（或频率）。

3.实验原理与说明

（1）实验仪器

分度转台       晶体检波器       可变衰减器       喇叭天线

反射板         固态信号源       微安表

（2）实验仪器布置图

图1.1 实验仪器布置图

如图1.1所示，固态信号源所产生的信号经可变衰减器至矩形喇叭天线，在接收端用矩形喇叭天线接收信号，接收到的信号经晶体检波器后通过微安表指示。

（3）实验原理

本实验利用相干波原理，通过测得的电磁波的波长λ，再由关系式k=2πλ，v=λf=ωk得到电磁波的主要参量k，v等。

实验示意图如图1.2所示。图中Pr0、Pr1、Pr2和Pr3分别表示辐射喇叭、固定反射板、可动反射板和接收喇叭，图中介质板是一30×30（mm2）的玻璃板，它对电磁波进行反射、折射后，可实现相干波测试。

设入射波为：E=Ee−jk∙r，当入射波以入射角θ1向介质板斜投射时，在分界面上产生反射波和折射波。设入射波为垂直极化波，用表示介质板的反射系数，用、分别表示由空气进入介质板和由介质板进入空气的折射系数。另外固定的和可动的金属反射板的反射系数均为-1。在一次近似的条件下，接收喇叭处的相干波分别为：

即两者幅度相等，相位差为，其中

从而可得，因为固定值，而是可改变的，改变可动反射板Pr2位置而取不同的值，可使行程相位差为。当的值使Pr3为最大输出时，必有与同相叠加。若与反相时，则Pr3输出指示为零。因此可以通过改变Pr2的位置即改变l值，实现Pr3输出最大与零的重复出现，从而测出电磁波的波长和相位常数k。有关数字表达式可推得如下

式中，为了测准波长值，一般采用Pr3为零指示办法，即或者这里表示相干波的节点，而除零以外的n值，又表示相干波合成驻波的半波长数，故n=0时，出现，在Pr2处记为l0。 又因

故得，或：。为确定相干波节点以求，可把波形图表示于图3上。

图1.2 实验示意图                    图1.3 波形图

当得第一个波节点位置，得第二个波节点位置，得第N个波节点位置。可见，当波节点总数为时，上移动的总距离为，它相当于个半波长数。即：，故： 。根据：

就可得到所测电磁波的参量、k、v等值。可见测试波长所用公式得出的是平均值。从理论上讲，n值越大，测出的值精度应越高。

实际测试时，一般取n=4已足够，这时相应于5个波节点，所测的波长为，它表示了5个波节点的距离，相应于4个半波长。由于被测场处于近区场范围内，不仅影响着驻波节点位置均匀分布，而且使波幅值也有起伏。

4.实验步骤

（1）了解并熟悉电磁波综合测试仪的工作特点、线路结构、使用方法。

（2）测量电磁波的波长。

首先调整好电磁波综合测试仪使能进行正常工作。然后测出电磁波的波长，根据测出的值，得到电磁波的重要参量k，由k值可计算出传播速度

（3）用波长计（或频率计）测出信号源的工作波长（或频率）。

把测试值填入表1.1中。如采用3cm标准信号源，则可改变信号源工作频率（即改变）。由以上实验内容，得到相应的电磁波参量，并与作比较（如使用该仪器本身的固态信号源，它已调定在一个固定频率上工作，故ν及不能改变）。

表1.1电磁波参量测试数据表

| 波长表(频率计)读数 | f=8.60GHz λ0=34.884mm | f=9.38GHz λ0=31.983mm |
| --- | --- | --- |
| 微安表零指示次数 | 4 | 5 |
| 可动板总位移 | 54.814mm | 63.598mm |
| 自由空间中波长 | 36.543mm | 31.799mm |
| 波的相位常数 | 171.94 | 197.59 |
| 波的相速度 | 3.14×108m/s | 2.98×108m/s |

5.实验结果分析

（1）当信号源输入波长为34.884mm时微安表零点次数为四次，符合要求，根据测量数据可得测量结果为36.543mm。故实验误差为

E=λ测−λ理λ理×100%=36.543−34.88434.884×100%=4.7%

（2）当信号源输入波长为当信号源输入波长为31.983mm时微安表零点次数为四次，符合要求，根据测量数据可得测量结果为31.799mm。故实验误差为

E=λ测−λ理λ理×100%=31.799−31.98331.983×100%=0.6%

（3）可见两次实验的误差都在5%以内，均在可接受范围内。特别的，对于9.38GHz的误差更加小，这应该与次数n更大有关，相比于第一个8.60GHz的实验，进一步避免了偶然误差。否则，因为微安表的指针比较灵敏，有时候并不能准确判断是什么位置微安表指向零，所以在n次数比较少的时候就可能有比较大的偶然误差。

6.实验思考

问题：用相干波测量自由空间波长时，介质板所放位置，为什么必须如图1所示。若把介质板转90。，将发生何种现象？这时，能否测准电磁波波长？为什么？

答：这样放置可以尽量抵消光路路程带来的误差，因为经介质板反射的波的路径为反射—反射—透射，经反射板反射的波的路径为透射—反射—反射，路径是基本相同的，这样就能确保两束波能够干涉。

而若将介质板转过90度，则到达接收喇叭的两路波路径完全不同，一条是直接由介质板反射得到，另一条则经透射—反射—反射—反射—透射得到，两者路径完全不同，无法确保路程差，而且由于路程相差过大，空气中的衰减也会十分比较明显，两者是强度也会有所不同，就无法确定二者能够产生干涉，导致干涉现象消失或极其微弱，也就无法观察到清晰的干涉零点。

7.结论与收获

本次实验中，我掌握了利用相干波原理精确测量电磁波波长的方法。在搭建干涉光路并寻找波节点的过程中，我深刻理解了波长、相位常数等核心概念。实验中，通过精确移动可动反射板并记录微安表的零指示位置，我们成功地测量了不同频率下电磁波在自由空间的波长，并进一步计算出相位常数和相速度。并认识到通过增加测量次数可以有效减少偶然误差，从而提升最后实验的测量精度。思考题中对介质板位置作用的分析，更让我理解了实验设计的巧思，那就是通过对称光路设计来平衡两束相干波的路径与损耗，从而能够保证干涉成功、测量准确。

实验二 电磁波的极化

1.实验目的

研究线极化、圆极化和椭圆极化电磁波的产生和各自的特点。

2.实验内容

（1）圆极化波的调整与测试

（2）线极化波的调整与测试

（3）椭圆极化波的调整与测试

3.实验原理

（1）所使用的实验仪器

固态信号源     频率计     衰减器     矩形喇叭

圆形喇叭     检波器      微安表

（2）实验系统框图如图2.1所示。

、

图2.1 实验系统框图

电磁波综合测试仪中辐射喇叭（3cm波段）支路由固态信号源、频率计(或波长计)、衰减器及圆形喇叭等组成。固态信号源的工作频率f=9370MHz左右，接收喇叭支路由矩形喇叭、检波器、微安表等组成。

（3）原理

电磁波极化是指电磁波在无限大均匀媒质中传播时，空间某点上电场强度矢量E的末端随时间变化的轨迹。当电场矢量末端总在一直线上周期地变化时，称为线极化波；当电场矢量末端轨迹是圆或椭圆时，即电场矢量末端总在圆或椭圆上周期地变化时，称为圆极化波或椭圆极化波。

无论是线极化波，左、右旋圆极化波，左、右旋椭圆极化波，都可由两个同频率且场矢量相互正交的线极化波组合而成。本实验利用方圆波导转换，介质圆波导和圆锥喇叭连接而成的电磁波极化天线，分别研究波的极化——线极化波、圆极化波和椭圆极化波的特性。

图2.2 圆极化波辐射装置

图2.2所示为圆极化波辐射装置，其中介质圆波导可做3600旋转，并有刻度指示转动的角度。当TE10波经方圆波导转换到圆波导口面时则过渡为TE11波，并在介质圆波导内分成两个分量的波，即垂直界面片平面的一个分量和平行介质面的一个分量。实验装置设计为9370MHz左右使两个分量的波相位差900，适当调整介质圆波导（亦可转动介质片）的角度使两个分量的幅度相等时则可得到圆极化波。

当方圆波导使TE10的EY波过渡到TE11成为RP波后，在装有介质片的圆波导段内分成Et和En两个分量的波，因Et和En的速度不同，，当介质片的长度L取得合适时，使En波的相位超前Et波的相位900，这就实现了圆极化波相位条件的要求；为使Et和En的幅度相等，可使介质片的方向跟Y轴之间夹角为，若介质片的损耗略去不计，则有，实现了圆极化波幅度条件的要求（有时需稍偏离450以实现幅度相位的要求）。

为了确定圆极化波右旋、左旋的特性，把转到方向符合右手螺旋规则的波，定为右旋圆极化波；把转到方向符合左手螺旋规则的波，定为左旋圆极化波。

波极化天线除作为圆极化波工作外，也可作线极化波，椭圆极化波工作使用。当作线极化波工作时，介质片与Y轴相垂直（或平行）。当作椭圆极化波工作时，介质片与Y夹角可在=0-450之间。

4.实验步骤

（1）圆极化波的调整与测试

根据圆极化波的条件，两个同频率的正交场相干波必须幅度相等，相位差。

为此将反射板和介质板拿掉，把辐射喇叭换成圆喇叭，转动圆喇叭使介质片的方向跟Y轴之间夹角为450左右，然后固定圆喇叭，再把接收喇叭调整到与圆喇叭成一直线。转动接收喇叭，每隔100测量一次，读取微安表上的读数，并填入下表，最后算出圆极化波的椭圆度值。

表2.1 圆极化波调整与测试数据表

| 接收喇叭转动角度 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微安表读数（uA） | 50.0 | 47.8 | 48.1 | 49.6 | 48.2 | 46.6 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 49.3 |
| 接收喇叭转动角度 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| 微安表读数（uA） | 53.8 | 57.6 | 64.1 | 62.4 | 60.1 | 61.2 | 58.8 | 55.7 | 50.0 |  |
| 椭圆度 | 0.824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）线极化波的调整与测试

转动圆喇叭使介质片的方向跟Y轴之间夹角为00或900，就可以得到线极化波。固定圆喇叭，转动接收喇叭，每隔100测量一次，读取微安表上的读数，并填入下表。

表2线极化波的调整与测试数据表

| 接收喇叭转动角度 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微安表读数（uA） | 0 | 0 | 0.3 | 2.0 | 6.2 | 14.3 | 21.8 | 32.1 | 36.4 | 41.2 |
| 接收喇叭转动角度 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| 微安表读数（uA） | 49.8 | 44.2 | 35.9 | 29.7 | 10.3 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 |  |

（3）椭圆极化波的调整与测试

调整与测试椭圆极化波的方法与内容同a、b项，要注意的是圆喇叭的转角在0-450之间，实验中取角度为30°按表3列出记录表格，最后计算出椭圆极化波的椭圆度值。

表3椭圆极化波的调整与测试数据表

| 接收喇叭转动角度 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微安表读数（uA） | 9.8 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 8.5 | 13.6 | 20.7 | 37.8 |
| 接收喇叭转动角度 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| 微安表读数（uA） | 49.7 | 59.2 | 64.8 | 65.6 | 48.9 | 40.1 | 24.0 | 16.1 | 7.8 |  |
| 椭圆度 | 0.221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.实验结果分析

（1）根据椭圆度计算公式，表1中椭圆度e为0.824，接近1但仍有误差；表3中椭圆度e为0.221。

（2）实验结论：

对于线极化波，实验数据应该在0°时有最大值，在垂直方向上有最小值，可以看出趋势大致相同，但存在一定误差，一是在10°时取到最大值，二是其他方向上的强度也不是很符合线极化波，而是更像椭圆极化，所以说明实际的相位差并不是0°，使得更像是一种椭圆极化。

对于圆极化波，理论上各个方向上的强度都应该相等，实验中测得数据有一定波动，数据的差值在误差允许范围内，可以认为所有数值大致相等，符合要求。借助matlab，对实验数据归一化后，根据最小均方误差法进行极化波形状的拟合，效果如下图。可见圆极化波大致符合，但仍有一定的椭圆程度。

对于椭圆极化波，理论上在30°处是长轴取最大值，垂直方向（60°）上是短轴，取最小值。可见实验数据的大致趋势是相同的，椭圆度为0.221。同样的，借助matlab，对实验数据归一化后，目标模型为椭圆模型，根据最小均方误差法进行极化波形状的拟合，效果如下图。

从数据点可以大致看出椭圆的形状，但该拟合的效果就比较差，matlab中计算的均方误差有40%多，一方面是本人的matlab编程能力有限，长轴和短轴的选取只是简单的取最大值以及最小值位置，这点约束可能引入了其他点比较大的误差；另一方面说明实验数据的误差确实是比较大的，就比如，最大值应该在30°出现，实际上40°的值更大一些，该现象与线极化实验中有些类似，所以初步推测二者的共同原因应该是，实验仪器引起的偏差，因为实验中我们是自行拆卸安装的喇叭，可能在安装的过程中有不规范的地方，从而引入了一些固定的相位差，导致了实验数据效果比较不理想。

6.实验思考

问题：一右旋圆极化波从空气正入射到另一种媒质表面，反射波与透射

波的旋向如何（左旋还是右旋）？

答：假设该右旋圆极化波传播方向是z方向，幅值方向为ex−jey。而反射波、透射波，与入射波的区别就在于反射系数Γ与透射系数T，而二者与阻抗η2与η1的大小有关，但是无论其大小如何，或者在导电媒质中从而存在一定的相位角，其都是直接乘在振幅所有方向上，也就是对于ex和ey的变化是一样的，其相位差仍然是原来的-90°。但对于反射波来说，其传输方向变为-z方向，此时相对相位差就变成90°，也就是变成左旋了。而对于透射波，传输方向不变，相位差不变，所以仍然是右旋。

7.收获与体会

本次实验中，最重要的是直观地感受电磁波极化的过程。实验中我们一步步搭建并鉴别线极化、圆极化和椭圆极化波，对这一抽象但至关重要的电磁波属性建立了鲜明的物理图像，弥补了在理论课堂了解的并不深刻的概念。实验的核心收获是掌握了极化状态的表征与分析方法。特别的，在数据分析方面，为了得到最直接的感受极化波，我借助matlab想要拟合出数据点所映射的极化图，虽然过程比较麻烦并且处理方法还有待提升，但是确实让我直观的感受到各类极化类型，以及理想条件下的理论要求与实际工程实现之间的差距。