# 微波技术实验报告

姓  名 :     wwj       学 号：  923104

班  级 :              9231042202

实验时间:               2026.6

同组成员:             listen、zwq

2026 年 6 月

目录

1.实验一 矩形波导的波导波长和工作波长的测量 	3

1.1 实验目的 	3

1.2 实验器材 	3

1.3 实验原理 	3

1.4 实验步骤 	4

1.5 实验数据记录、分析及思考 	4

2.实验二 二端口微波网络衰减量的测量实验 	6

2.1 实验目的 	6

2.2 实验器材 	6

2.3 实验原理 	6

2.4 实验步骤 	8

2.5 实验数据记录、分析及思考 	9

3.实验三 微波二端口网络驻波比和 S 参数测量 	 10

3.1 实验目的 	 10

3.2 实验器材 	 10

3.3 实验原理 	 10

3.3.1 驻波比测量 	10

3.3.2 S 参数测量 	 11

3.4 实验步骤 	 13

3.4.1 驻波比 	13

3.4.2 S 参数 	14

3.5  实验数据记录、分析及思考 	 14

3.5.1 驻波比 	14

3.5.2 S 参数 	17

4.实验四 微波二端口网络的矢网测量和分析 	 10

4.1 实验目的 	 10

4.2 实验器材 	 10

4.3  实验步骤 	 10

4.3.1 实验准备 	10

4.3.2 矢量网络分析仪校准 	10

5.实验五 微波功分器和定向耦合器的测量 	 11

5.1 实验目的 	 11

5.2 实验器材 	 11

5.3  实验步骤 	 11

5.3.1 实验准备 	 11

5.3.2 矢量网络分析仪校准 	 11

5.3.3 电阻功分器实验 	12

5.3.4 定向耦合器实验 	13

5.3.5 实验数据记录 	14

# 1.实验一 矩形波导的波导波长测量实验

## 1.1 实验目的

（1）初步掌握 AT3000  微波实验系统的正确使用

（2）学会使用驻波法测量波导波长

## 1.2 实验器材

（1）信号源 1  台

（2）选频放大器 1  台

（3）波导测量线 1  台

（4）波导/同轴转换器 1  个

（5）可变衰减器 1  个

（6）频率计 1  个

（7）短路板 1  个

（8）同轴电缆 2  根

## 1.3 实验原理

测量波长常见的方法有“谐振法”和“驻波分布法”。前者用谐振式波长计（为使用方便，直接以频率刻度，也称频率计）测量，测量结果即为波导的工作波长；后者是用驻波测量线测量。驻波测量线有两种， 一种为同轴系统，一种为波导系统。当测量线终端短路时传输线上呈现出纯驻波状态。移动测量探针， 测量相邻两个驻波节点之间的距离，即为所测波导波长的一半。

在传输横电磁波的同轴系统中，按上述方法测出的波导波长就是工作波长。但在波导系统中，测量线测出的波长仅仅是波导波长λg，根据波导波长和工作波长之间的关系式，可以计算出工作波长λ:

（2.2.1）

其中，λc 为截止波长，对于 TE10  模，λc=2a。

为了提高测量精度，通常采用交叉读数法确定驻波最小的位置，如图 2.2.1  所示。

图中为驻波曲线，横坐标为探针的水平行走距离，纵坐标为测量线探针所在位置处选频放大器输出的电压指示。记录最小点两旁指示器读数为某一电平 M  处测量线探针的位置，再求其平均值，便得到驻波最小点的位置：

从而得到测量线中波导波长为：

λg = (d3 + d4)-(d1 + d2)                              (2.2.3)

另外，使用“驻波分布法”测量波导波长时，也可在测量线的输出端接精密可调

短路器，将测量线探针置于某一波节点处，旋动可调短路器活塞，则探针检测值随之由最小逐渐增至最大，然后又减至最小，此时短路活塞头所走过的距离即为半个波导波长。

## 1.4 实验步骤

步骤 1：按图 2.3.1  所示搭建实验平台，测量线的输出端口接短路板。

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：移动波导测量线上的滑块，可以发现选频放大器的电压表指针会周期性地摆动，适当调节选频放大器和可变衰减器，确保在滑块的整个行程中，电压表指针不

要超过量程。

步骤 5：使用交叉读数法测出波导测量线中所有的驻波节点，根据式（2.2.3），求出每相邻两个节点之间的波导半波长，取其平均，获得最终的波导波长λg，再利用式

（2.2.1），计算工作波长λ。

步骤 6：使用频率计测量信号源频率，求出工作信号的波长。与用波导测量线测出的工作信号的波长λ相比较。

步骤 7：改变信号源的输出信号频率（任选 2  个），重复步骤 2~步骤 6。

## 1.5 实验数据记录、分析及思考

1.  信号源输出信号设置为 10GHz

（1）使用“驻波分布法”测量信号源波长

| 指示器读数(mm) | 9.20 | 17.53 | 29.00 | 37.48 | 48.72 | 57.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

通过式（2.2.1）和（2.2.3）计算得出：

平均波导波长 ＝ 39.77mm、工作波长λ= 30.01mm

（2）使用频率计（“谐振法”）测量信号源波长

根据频率计测得其频率为9986MHz，则其工作波长为30.04mm

2.  信号源输出信号设置为 11GHz

（1）使用“驻波分布法”测量信号源波长

| 指示器读数(mm) | 16.22 | 22.78 | 33.18 | 39.88 | 49.95 | 56.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

通过式（2.2.1）和（2.2.3）计算得出：

平均波导波长 ＝33.965mm、工作波长λ= 27.26mm

（2）使用频率计（“谐振法”）测量信号源波长

根据频率计测得其频率为10989MHz，则其工作波长为27.30mm

3.  信号源输出信号设置为 9GHz

（1）使用“驻波分布法”测量信号源波长

| 指示器读数（mm） | 19.09 | 28.69 | 43.57 | 53.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

通过式（2.2.1）和（2.2.3）计算得出：

波导波长＝48.97mm、工作波长λ=33.42mm

（2）使用频率计（“谐振法”）测量信号源波长

根据频率计测得其频率为8991MHz，则其工作波长为33.37mm

4.  实验误差分析与总结

从最后测量的波导波长和工作波长来看，以“谐振法”得到的工作波长作为理论值，以“驻波分布法”测量得到的作为测量值，进行相对误差的计算。对于9G频率，其相对误差为0.16%；10G频率的为0.12%；11G频率的为0.13%。

实验结果表明，随着频率由 9 GHz 增大到 11 GHz，测得的波导波长由 48.97 mm 减小到 33.965 mm，符合矩形波导色散关系。由驻波分布法换算得到的工作波长与频率计测得波长的相对误差均小于 0.2%，说明交叉读数法能够较准确地确定驻波节点位置。误差主要来自测量线读数分辨率、驻波最小点两侧等电平点选取不完全对称、短路板并非理想短路、探针插入对场分布的扰动，以及信号源频率和频率计读数的微小偏差。总体上，实验数据变化趋势正确，测量精度较好。

# 2.实验二 二端口微波网络衰减量的测量实验

## 2.1 实验目的

（1）学习使用驻波波幅法测量二端口网络的衰减量；

（2）学习使用改进的驻波波幅法测量二端口网络的衰减量；

## 2.2 实验器材

（1）信号源 1  台

（2）选频放大器 1  台

（3）波导测量线 1  台

（4）波导/同轴转换器 1  个

（5）可变衰减器 1  个

（6）频率计 1  个

（7）短路板 1  个

（8）6dB  固定衰减器 1  个

（9）20dB  固定衰减器 1  个

（10）同轴电缆 2  根

## 2.3 实验原理

在微波传输系统中，如果在信号源与负载之间接入一个微波元件，如波导段、衰减器、隔离器、接头等， 都会使传输到负载的功率电平发生变化。由于微波元件本身的损耗，将使传输到负载的功率受到衰减(实际上相位也起变化，但在衰减测量中不予考虑) 。如果接入的微波元件与信号源及负载不匹配，则不仅存在元件本身的损耗，而且还存在输入、输出端的反射损耗， 这样，就使衰减的大小不仅与元件本身有关，而且还与信号源、负载的特性有关。信号源和负载阻抗改变时， 反射的大小不同，因而衰减量的大小也不同，不能唯一确定。因此，引入了衰减量和插入衰减(损耗)的概念。

微波元件的衰减量用 A（单位：dB）表示：

A = 10lg                                                     (2.3.1)

式中：P0  是负载与信号源匹配时所得到的功率；P0’是接入匹配的微波元件后负载上的功率。这种衰减只与元件本身有关，因而也称为固有衰减。

微波元件的插入损耗包括元件本身损耗所引起的固有衰减和在其输入端失配时所引起的反射衰减，用 L（单位：dB）表示：

A = 10lg                                                     (2.3.2)

式中： P1  是未接入微波元件时匹配负载上的功率； P2  是接入微波元件时匹配负载上的功率。

可见，固有衰减是插入损耗的一种特殊情况。通常，衰减测量中所指的是固有衰减，由失配所引起的反射衰减则作为产生测量误差来考虑。测量衰减的方法很多， 如功率比法、替代法、谐振腔法、散射参数法等，本实验主要介绍功率比法。

功率比法是根据衰减量的基本定义式（2.3.1）来确定被测原件衰减量的方法，这种方法又可分为直接法和间接法两种。直接法是直接用微波功率计或平方率检波器组成的功率测量装置来测量被测器件接入电路后产生的功率电平的改变量，并根据式（2.3.1）

直接计算出被测件的衰减量。

间接法是利用驻波分布的已知规律来测量被测器件接入电路后引起驻波波幅的改变量，并按一定的关系间接计算出它的衰减量，因而也称为驻波波幅法，其测量原理如图 2.3.1  所示。

当传输系统不接衰减器时，由于终端接短路器，因此，测量线上的驻波分布如曲线1  所示，驻波波幅的场强为 E1，场强的分布可以用正弦函数来表示，

E1  = E1 |sin                                          (2.3.3)

式中：d  是离驻波节点的距离；λg 为波导波长。

当终端短路器的输入端接有衰减器时，测量线上的驻波分布经过坐标平移后如曲线2  所示，驻波波幅的场强为 E2，同样有：

E2  = E2 |sin                                          (2.3.4)

设 W 为曲线 1 下降到 E1(d)=E2 时的两点间酌距离，如果以 Dmin2 为参考面，则在W/2 时

所以

(2.3.6)

则

因此，只要测出 W  及λg，则可计算出被测元件的衰减量。需要注意的是： 当接入衰减器后，在波导测量线中得到的反射波信号比入射波信号弱，因此，驻波的波节点不会为 0。为得到图 5.2.1  所示的曲线 2，需将采集到的驻波数据整体变小，即，将浮在横轴上部的曲线 2  整体向下平移到图 5.2.1  所示的幅度。此时，在曲线 1   中读取 1、 2  两点时所用到的电压 V2max，等于测量到的真实曲线 2  中波腹点电压减去波节点电压。

驻波波幅法是建立在驻波分布是正弦分布的基础上，因此要求短路器为无损耗。这一测量方法的主要特点是衰减量的测量与检波特性无关。因为一般值很小，测量的误差较大，故此法只宜于测量较小的衰减。

采用改进的驻波波幅法，可扩大衰减的测量范围。改进的驻波波幅法测量衰减量的原理如图 5.2.2  所示。

根据被测器件接入测量系统后驻波图形的变化，对于某一参考电平，有关系式

则被测器件的衰减量为

采用改进的驻波波幅法测量衰减量时，绘制曲线 2  的注意事项与驻波波幅法中的操作相同,标定电压 V  的取值一般大于 E2/2。另外，以上两种方法测量衰减量时，曲线 1的最大值不可超过测量仪器的最大量程。

## 2.4 实验步骤

步骤 1：按图 5.3.1  所示搭建实验平台。

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：使用驻波波幅法测量固定衰减器衰减量：（1）波导测量线的输出端接短路板，调节可调衰减器，使波导测量线上的滑块位于驻波波腹点时，选频放大器的电压表示数不超过量程，记录此时电压表示数。（2）如图 4.3.1  所示，接上被测器件，利用波导测量线采集驻波信号，通过数据转换，绘制出曲线 2。（3）去掉被测件，重新在波导测量线输出端口接短路板，确保滑块位于驻波波腹点时电压表示数与（1）相同，然后采集数据，绘制出曲线 1，再根据式（5.2.7）计算被测器件的衰减量。

步骤 5：使用改进的驻波波幅法测量固定衰减器衰减量：（1）波导测量线的输出端接短路板，调节可调衰减器，使波导测量线上的滑块位于驻波波腹点时，选频放大器的电压表示数不超过量程，记录此时电压表示数。（2）如图 5.3.1  所示，接上被测器件，利用波导测量线采集驻波信号，通过数据转换，绘制出曲线 2 ，如图 5.2.2  所示。在曲线 2中任取一个参考电压值 V，要求 V>V2max/2，根据曲线 2，计算W,,（3）去掉被测件，重新在波导测量线输出端口接短路板，确保滑块位于驻波波腹点时电压表示数与（1）相同，然后采集数据，绘制出曲线 1，并计算W,。（4）根据式（5.2.10）计算被测器件

的衰减量。

步骤 6：改变信号源的输出信号频率（任选 2  个），重复步骤 2~步骤 5，测量 6dB   固定衰减器对不同频率信号的衰减量。

## 2.5  实验数据记录、分析及思考

1.  信号源输出信号频率为 10GHz  时，由实验一可知=39.77mm,使用驻波波幅法测量 6dB   固定衰减器的衰减量

| 曲线波腹电压（mV） | 900 | 370（500-130） |
| --- | --- | --- |
| 曲线 1 上测量距离（mm） | 25.33 | 18.09 |

计算可得：W=7.24mm

由式（2.3.7）计算可得：衰减量，转化为线性值后计算其相对误差为：14.3%

2.  信号源输出信号频率为 10GHz  时，由实验一可知=39.77mm，使用改进的驻波波幅法测 6dB   固定衰减器的衰减量，标定电压设为300mV。

| 曲线波腹电压（mV） | 900 | 370（500-130） |
| --- | --- | --- |
| 曲线 1 上测量距离（mm） | 43.54 | 37.57 |
| 曲线 2 上测量距离（mm） | 34.61 | 23.13 |

计算可得：=5.33mm ， =11.48mm

由式（2.3.9）计算可得：衰减量，转化为线性值后计算其相对误差为：6.67%

3.  信号源输出信号频率为9GHz时，由实验一可知=48.97mm，使用驻波波幅法测量 6dB   固定衰减器的衰减量

| 曲线波腹电压（mV） | 780 | 330（520-190） |
| --- | --- | --- |
| 曲线 1 上测量距离（mm） | 51.30 | 42.30 |

计算可得：W=9mm

由式（2.3.7）计算可得：衰减量，转化为线性值后计算其相对误差为：15.7%

4.  信号源输出信号频率为9GHz时，由实验一可知=48.97mm，使用改进的驻波波幅法测6dB固定衰减器的衰减量，标定电压设为280mV。

| 曲线波腹电压（mV） | 780 | 330（520-190） |
| --- | --- | --- |
| 曲线 1 上测量距离（mm） | 50.02 | 44.00 |
| 曲线 2 上测量距离（mm） | 53.4 | 41.09 |

计算可得：=6.02mm ，= 12.31mm

由式（2.3.9）计算可得：衰减量，转化为线性值后计算其相对误差为：11.00%

5.  信号源输出信号频率为11GHz 时，由实验一可知=33.965mm，使用驻波波幅法测量 6dB   固定衰减器的衰减量

| 曲线波腹电压（mV） | 900 | 280（460-180） |
| --- | --- | --- |
| 曲线 1 上测量距离（mm） | 38.07 | 31.95 |

计算可得：W=6.12mm。

由式（2.3.7）计算可得：衰减量，转化为线性值后计算其相对误差为：12.7%

6.  信号源输出信号频率为11GHz  时，由实验一可知=33.965mm，使用改进驻波波幅法测量 6dB   固定衰减器的衰减量

| 曲线波腹电压（mV） | 900 | 280（460-180） |
| --- | --- | --- |
| 曲线 1 上测量距离（mm） | 36.68 | 33.19 |
| 曲线 2 上测量距离（mm） | 54.44 | 47.31 |

计算可得：=3.49mm ，=7.13mm

由式（2.3.9）计算可得：衰减量，转化为线性值后计算其相对误差为：6.24%

7.  实验误差分析与总结

6 dB 固定衰减器的测量值均略小于标称值，其中普通驻波波幅法的相对误差约为 12.7%～15.7%，改进驻波波幅法的相对误差约为 6.24%～11.00%，说明改进方法能有效减小读数误差。

普通驻波波幅法中 W 值较小，距离读数的微小偏差会通过正弦函数放大到衰减量结果中；改进方法通过选取参考电平并比较两条曲线的宽度，减弱了单点读数和检波非线性的影响。

但实际上两种方法测得的数据误差都比较大，实验中也发现，对于量程的调节（主要是可调衰减器和测量表）十分重要，可调衰减器对于同一种衰减量，对于曲线2（也就是加上固定衰减器后的）的幅度仍然很小且十分难调，实验过程中常常抖动而不好捕捉其精确值，可能是这方面导致的读数误差比较大。

主要误差来源包括曲线平移时波节点电压估计不准、参考电压选取偏差、可调衰减器和选频放大器读数误差、短路器损耗、连接处失配以及实验一波导波长测量误差的传递。总体看，改进驻波波幅法更适合本实验中 6 dB 衰减器的测量。

3.实验三 微波二端口网络驻波比和 S 参数测量

## 3.1 实验目的

（1）掌握直接测量法测量驻波比

（2）掌握功率衰减法测量驻波比

（3）掌握用三点法测量微波网络的散射参数的方法

## 3.2 实验器材

（1）信号源 1  台

（2）选频放大器 1  台

（3）波导测量线 1  台

（4）波导/同轴转换器 1  个

（5）可变衰减器 1  个

（6）频率计 1  个

（7）20dB  固定衰减器 1  个

（8）短路板 1  个

（9）匹配负载 1  个

（10）同轴电缆 2  根

3.3 实验原理

## 3.3.1 驻波比测量

驻波比的大小是描述一个微波元器件性能优劣的重要指标，反映了微波器件对信号的反射性能或匹配性能。对驻波比的测量是微波测量中最基本、最重要的内容之一，使用波导测量线可以直观地测量微波元器件的驻波比。

两个相反方向的行波叠加将形成驻波。对一个驻波来说，为了衡量相反方向的两个行波的大小和相位关系，往往用驻波比（SWR）和反射系数来表示。微波器件的驻波比是指该器件在测量线中所形成的驻波电场最大值与最小值之比，即

SWR                                              (3.3.1)

如果有入射波，没有反射波时，SWR =1，这是全匹配的情况。如果反射波的强度与入射波相等时，SWR =∞,可见 SWR  的变化范围很大。一般按驻波比的大小分为：小驻波比，SWR <=3 ；中驻波比，3< SWR<=10；大驻波比，SWR >10。

测量驻波比的方法很多，最常用的是直接测量法。当测量线一端输入信号，一端接负载时，在测量线中会形成驻波。移动测量探针，测出驻波的波腹点电压 Vmax  和波节点电压 Vmin，两者之比即为驻波比。

理论上讲，沿波导测量线的有效行程移动探针时，各个驻波的电压最大振幅值应该是相等的，同理，电压最小振幅值也相等。但是， 由于波导测量线制作的误差，可能会出现不相等的情况，因此，需要求得各个驻波的电压最大振幅值的平均值和电压最小振幅值的平均值，即

其中，取开平方项是因为实验中所使用的晶体管检波器遵循平方率关系。实践证明， 凡SWR<6  的中小驻波比都可用直接法测量。

当驻波比大于 6  时，驻波最大点和最小点的电平相差很大，有时即使将最大点读数放在指示器接近满度偏转的地方，也不能准确获得最小点的读数；或者在最小点，

晶体检波器的输出能使电表有一定偏转，但在最大点处，由于输出很大，将使晶体检波器的检波特性由平放率转变为直线率，按直接法测量驻波比会有很大误差。

功率衰减法是一种比较简便而又准确的驻波测量方法，它避免了晶体检波率的影

响，把驻波最大值、最小值的测量转化为测量衰减量的改变，可测任意驻波比，特别适合于大驻波比的测量。

使用功率衰减法测量时，先把测量线的探针置于驻波波节点，记下电表指示读数  Vmin，再移动探针置于驻波波腹点，读出此时信号的衰减量 Amin；调节精密衰减器，使电表读数重新降到 Vmin，读出此时信号的衰减量 Amax，则有

所以

SWR                                       (3.3.4)

功率衰减法的测量精确度主要取决于衰减器的精度以及测量系统的匹配情况，在测量精度要求较高时，应确保信号源系统的驻波比为 1.02  以下。

3.3.2 S 参数测量

微波网络散射参量的求法可以用计算法亦可用实验法，但计算法仅限于解决简单网络，对于复杂的网络，其 S  参数的确定要用实验法。

所谓三点法是指必须的测量为 3  次，由 3  次测得的数据便可求得双口网络的全部参数。这是因为互易双口网络只有三个参数是独立的。

对于一个互易的二端口网络，其 S  参数如图 7.2.1  所示。在输入端 a1  是入射波， b1  是反射波。在输出端，b2  是入射波，a2  是反射波。

对于线性网络，可用线性代数方程表示

式中，S  参数的物理意义分别为：

如果是对称的互易二端口网络，则 S11=S22，显然，只要进行两次测量即可。

使用三点法测量二端口微波网络的 S  参数时，需要测量三种不同负载情况下被测件的反射系数。对于波导测量线系统，反射系数不能直接测量，但可以通过测量驻波比，间接获得反射系数。反射系数与驻波比的关系为

(7.2.8)

需要特别指出的是，使用式（7.2.8）得到的是反射系数的模，而式（7.2.7）中的反射系数包含相位，考虑到当输出端口接短路板时，反射信号较之入射信号，在相位上翻转 180°,因此有

Γ1short =-|Γ1short |                                             (7.2.9)

3.4 实验步骤

## 3.4.1 驻波比

步骤 1：按图 3.3.1  所示搭建实验平台，测量线的输出端口接匹配负载，此时，波导测量线中传输的信号为行波状态。

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：移动波导测量线上的滑块，可以发现选频放大器的电压表指针会周期性地摆动，适当调节选频放大器和可变衰减器，确保在滑块的整个行程中，电压表指针不要超过量程。

步骤 5：测量方法 1：使用直接测量法，根据式（3.2.2），测量驻波比。

步骤 6：测量方法 2：使用功率衰减法，根据式（3.2.4），测量驻波比。注意： 在驻波波腹点处，电压表不可超量程。另外，衰减量刻度值只有在使用可调衰减器时才能读取。步骤 7：测量方法 3：在选频放大器的指示表上读出驻波比。操作方法是： 先将探针置于驻波波腹点，再适当调节选频放大器和可变衰减器，使指示器指针偏转到驻波比刻度为 1  的位置，最后移动探针至波节点，则此时指示器指针在驻波比刻度上指示的值，即为所测得的驻波比。

步骤 8：改变信号源的输出信号频率（任选 2  个），重复步骤 2~步骤 7。

步骤 9：在步骤 1  中，将匹配负载去掉，重复步骤 2~步骤 8，测量短路状态时，波导测量线中行驻波的驻波比。

3.4.2 S 参数

步骤 1：按图 7.3.1  所示搭建实验平台。

步骤 2：将信号源的工作模式设置为矩形波调制，调制频率设为 1000Hz，输出信号频率 10GHz，输出信号功率 0dBm。

步骤 3：按选频放大器的操作规范进行操作，要求电压表示数不可超过量程。

步骤 4：使用三点法测量固定衰减器的 S  参数。由于被测件是对称的互易二端口网络，

因此只要进行两次测量即可。首先，在固定衰减器的输出端口接匹配负载，用波导测量线测出驻波比，算出反射系数 Γ 1Load；其次，用短路板替换匹配负载，重新测量驻波比，算出反射系数 Γ 1Short；最后，根据式（7.2.7），算出 S11 和 S21。

步骤 5：改变信号源的输出信号频率（任选 5  个），重复步骤 2~步骤 4，算出每个频点的 S11  和 S21。

步骤 6：根据数据，画出被测件的 S  参数曲线。

3.5  实验数据记录、分析及思考

3.5.1 驻波比

1.  输入信号频率为 10GHz，波导测量线终端接匹配负载时，测量行波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 640 | 615 | 595 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 425 | 415 | 405 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比 SWR=1.22 （2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 410mV |
| --- | --- |
| Amin | 6.2dB |
| Amax | 8.5dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.28

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.25

2.  输入信号频率为 10.5GHz，波导测量线终端接匹配负载时，测量行波信号的驻波比

（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 660 | 665 | 620 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 410 | 520 | 485 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比 SWR=1.17

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 300mV |
| --- | --- |
| Amin | 5.0dB |
| Amax | 6.0dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.12

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.18

3.  输入信号频率为 11GHz，波导测量线终端接匹配负载时，测量行波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 810 | 810 | 820 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 570 | 605 | 550 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比 SWR=1.189（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 380mV |
| --- | --- |
| Amin | 4.0dB |
| Amax | 5.02dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.125

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.20

4.  输入信号频率为 9.5GHz，波导测量线终端匹配负载时，测量行驻波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 620 | 630 | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 550 | 540 | 495 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比 SWR=1.08 （2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 520mV |
| --- | --- |
| Amin | 6.5dB |
| Amax | 7.8dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.16

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.08

5.  输入信号频率为 9GHz，波导测量线终端匹配负载时，测量行驻波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 590 | 570 |
| --- | --- | --- |
| /mV | 400 | 380 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比 SWR=1.22

（2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 380mV |
| --- | --- |
| Amin | 6.7dB |
| Amax | 9.5dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.38

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.24

6.  输入信号频率为 10GHz，波导测量线终端短路时，测量行驻波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 630 | 610 | 580 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 100 | 220 | 200 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比SWR=1.87 （2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 200mV |
| --- | --- |
| Amin | 8.5dB |
| Amax | 14.5dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.99

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.8

7.  输入信号频率为 10.5GHz，波导测量线终端短路时，测量行驻波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 770 | 810 | 815 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 515 | 510 | 530 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比SWR=1.24 （2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 350mV |
| --- | --- |
| Amin | 4.0dB |
| Amax | 5.2dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.15

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.23

8.  输入信号频率为 11GHz，波导测量线终端短路时，测量行驻波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 600 | 590 | 640 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 410 | 450 | 400 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比SWR=1.20 （2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 270mV |
| --- | --- |
| Amin | 4.0dB |
| Amax | 4.9dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.10

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.19

9.  输入信号频率为 9.5GHz，波导测量线终端短路时，测量行驻波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 860 | 840 | 870 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mV | 440 | 400 | 320 |

由公式（3.3.2）可得：驻波SWR=1.486 （2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 440mV |
| --- | --- |
| Amin | 6.12dB |
| Amax | 10.2dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=1.59

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.45

10.  输入信号频率为 9GHz，波导测量线终端短路时，测量行驻波信号的驻波比（1）使用“直接测量法”测量驻波比

| /mV | 700 | 720 |
| --- | --- | --- |
| /mV | 260 | 240 |

由公式（3.3.2）可得：驻波比SWR=1.68 （2）使用“功率衰减法”测量驻波比

| Vmin | 300mV |
| --- | --- |
| Amin | 5.2dB |
| Amax | 12dB |

由公式（3.3.4）可得：驻波比 SWR=2.18

（3）使用“驻波比表”测量驻波比

通过选频放大器读出：驻波比 SWR=1.75

3.5.2 S 参数

1.  信号源输出信号频率为 10GHz  时，使用三点法测量 6dB   固定衰减器的 S  参数

| 所接负载 | 驻波比 | 反射系数 |
| --- | --- | --- |
| 匹配负载 | 1.25 | Γload =0.111 |
| 短路负载 | 1.887 | Γshort =-0.307 |

| 所接负载 | 驻波比 | 反射系数 |
| --- | --- | --- |
| 匹配负载 | 1.157 | Γload =0.073 |
| 短路负载 | 1.207 | Γshort =-0.094 |

根据式子（7.2.7）计算可得：S11=S22 ＝0.111=-19.09dB；S21=0.682=-3.32

2.  信号源输出信号频率为 10.5GHz  时，使用三点法测量 6dB   固定衰减器的 S  参数

根据式子（7.2.7）计算可得：S11=S22 ＝0.073=-22.73dB ；S21=0.423=-7.47dB

3.  信号源输出信号频率为 11GHz  时，使用三点法测量 6dB   固定衰减器的 S  参数

| 所接负载 | 驻波比 | 反射系数 |
| --- | --- | --- |
| 匹配负载 | 1.171 | Γload =0.079 |
| 短路负载 | 1.163 | Γshort =-0.075 |

根据式子（7.2.7）计算可得：S11=S22 ＝0.079=-22.05dB；S21=0.408=-7.79dB。

4.  信号源输出信号频率为 9.5GHz  时，使用三点法测量 6dB   固定衰减器的 S  参数

| 所接负载 | 驻波比 | 反射系数 |
| --- | --- | --- |
| 匹配负载 | 1.107 | Γload =0.051 |
| 短路负载 | 1.509 | Γshort =-0.203 |

根据式子（7.2.7）计算可得：S11=S22 ＝0.051=-25.85dB ；S21=0.517=-5.73dB。

5.  信号源输出信号频率为 9GHz  时，使用三点法测量 6dB   固定衰减器的 S  参数

| 所接负载 | 驻波比 | 反射系数 |
| --- | --- | --- |
| 匹配负载 | 1.28 | Γload =0.123 |
| 短路负载 | 1.87 | Γshort =-0.303 |

根据式子（7.2.7）计算可得：S11=S22 ＝0.123=-18.20dB；S21=0.692=-3.20dB

6.最后得到的 6dB  固定衰减器的 S  参数曲线图

3.5.3  实验分析与总结

（1）驻波比测量分析
本实验分别采用直接测量法、功率衰减法和驻波比表读数法测量驻波比。直接测量法根据驻波电压最大值和最小值计算驻波比，由于实验中晶体检波器近似满足平方律关系，因此计算时需要对电压读数比开方。该方法操作直观，适合中小驻波比测量，但对波腹、波节点位置读数较敏感。

功率衰减法把驻波最大值和最小值的比较转化为衰减器读数差，能够减小检波器非线性带来的影响，理论上更适合较大驻波比测量。但本实验中衰减器读数、调节重复性以及系统匹配状态也会引入误差。驻波比表读数法操作最快，能够直接读出结果，但精度受表盘刻度、调零状态和人为读数影响较大，适合作为快速估计或与前两种方法互相验证。

从数据看，终端接匹配负载时，三种方法测得的驻波比整体接近 1，说明反射较小，传输线接近行波状态；终端短路时，驻波比整体增大，说明反射波增强，测量线上形成更明显的驻波分布。三种方法结果的差异主要来自波腹/波节点定位误差、选频放大器读数波动、探针插入对场分布的扰动、短路板和匹配负载非理想，以及连接处失配等因素。

（2）S 参数测量分析
S 参数采用三点法计算得到。对于互易且近似对称的二端口网络，有 S11=S22，S21 表示正向传输系数。计算结果中 S11、S22 为正且数值较小，说明衰减器输入、输出端反射较弱，端口匹配情况较好；S21 为负，表示传输波相对于入射波存在相位反向。将 S 参数换算为 dB 时，应使用 20lg|S|，因此 dB 曲线反映的是幅度衰减，不体现 S21 的正负号。

由 dB 曲线可见，20lg|S11| 约为 -18.20 dB 到 -25.85 dB，回波较小；20lg|S21| 约为 -3.20 dB 到 -7.79 dB，传输衰减随频率存在一定起伏。理想 6 dB 固定衰减器的 |S21| 应接近 -6 dB，而实验结果在部分频点偏离较明显，说明三点法测量中负载切换、反射系数相位近似、短路板非理想、测量参考面变化和读数误差都会影响最终 S 参数。总体来看，实验结果能够反映固定衰减器“反射较小、传输有衰减”的基本特性。

4.实验四 微波二端口网络的矢网测量和分析

4.1 实验目的

（1）矢量网络分析仪校准

4.2 实验器材

（1）3656A  矢量网络分析仪 1 台

（2）Z 147A-NJ/SMAJ-1200  测试电缆 2 根

（3）开路器、短路器、SMA-KK  连接器 1 套

（4）匹配负载 2 只

4.3 实验步骤

4.3.1 实验准备

1）实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz  工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接

通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将

N/SMA-JJ  测试电缆 N  端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1  和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10  分钟。

用 6101WB  微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz  工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟预热。为保证实验精度，先预热实验箱10  分钟。

4.3.2 矢量网络分析仪校准

1）设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按

【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。

2）在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选【31121】校准件。

3）按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4）将开路器连接到端口 1  的电缆上，按端口 1  下【开路器】按键，完成端口 1  开路器校准。

5）将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1  短路器和负载校准。

6）将开路器连接到端口 2  的电缆上，按端口 2  下【开路器】按键，完成端口 2  开路器校准。

7）将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2  短路器和负载校准。

8）按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9）按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1  和端口 2   的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10）按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11）按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

5.实验五 微波功分器和定向耦合器的测量

5.1 实验目的

1.  功分器、定向耦合器和混合环等分支元件工作原理；

2.  功分器、定向耦合器和混合环的参数及意义；

3.  认识功分器（-3dB  功分器、电阻功分器）、定向耦合器和混合环等分支元件电路；

4.  学会功分器、定向耦合器和混合环参数的测试方法；

5.  掌握各种分支元件单元电路的区别及其在工程系统中的应用。

5.2 实验器材

（1）3656A  矢量网络分析仪 1 台

（2）Z 147A-NJ/SMAJ-1200  测试电缆 2 根

（3）开路器、短路器、SMA-KK  连接器 1 套

（4）定向耦合器 1 只

（5）电阻功分器 1 只

（6）匹配负载 2 只

5.3 实验步骤

5.3.1 实验准备

1）实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz  工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接

通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将

N/SMA-JJ  测试电缆 N  端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1  和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10  分钟。

用 6101WB  微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz  工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟预热。为保证实验精度，先预热实验箱10  分钟。

5.3.2 矢量网络分析仪校准

1）设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按

【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。

2）在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选【31121】校准件。

3）按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4）将开路器连接到端口 1  的电缆上，按端口 1  下【开路器】按键，完成端口 1  开路器校准。

5）将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1  短路器和负载校准。

6）将开路器连接到端口 2  的电缆上，按端口 2  下【开路器】按键，完成端口 2  开路器校准。

7）将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2  短路器和负载校准。

8）按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9）按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1  和端口 2   的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10）按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11）按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

5.3.3 电阻功分器实验

1）从附件箱中取出电阻功分器，如图 3.3-12  所示，用 N/SMA-JJ   电缆组件将电阻功分器的端口 X1 、X2  分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，将电阻功分器的端口X3  接匹配负载。

2）进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面， 选择【分支元件实验】，选择【电阻功分器实验】，在实验界面选择【驻波比测量】。

3）按照实验界面显示的实验设备连接示意图连接设备，将电阻型功分器的端口 1、端口 2  分别连接到矢量网络分析仪的端口 1、端口 2，电阻功分器的端口 3  接匹配负载。

4）进行驻波比测量，设置矢量网络分析仪工作状态：在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；

在响应键区按【格式】按键，选择【驻波比】按键；

在响应键区按【比例】、【自动比例】按键。

5）设置光标频率值，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，设置如下：按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【5】【0】【M/μ】按键；

按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【1】【0】【0】【M/μ】按键；

按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【0】【0】【M/μ】按键；

按【光标 4】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【4】【0】【0】【M/μ】按键。

6）读取矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，将读数记录在附表 3.3-7  中。

7）进行插入损耗测量，在实验界面选择【插入损耗 IL21  测量】。

8）设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应按键区【测量】按键，选择【S21】按键；

在响应按键区【格式】按键，选择【对数幅度】按键；

在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键。

9）读取矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的数据，该数据即为电阻功分器的端口X1  到端口 X2  的插入损耗值，将数据记录在附表 3.3-7   中。

10）在实验界面选择【插入损耗 IL31  测量】。

11）按照实验界面显示的实验设备连接示意图连接设备，将电阻型功分器的端口 1、端口 3  分别连接到矢量网络分析仪的端口 1、端口 2，电阻功分器的端口 2  接匹配负载。

12）读取矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的数据，该数据即为电阻功分器的端口X1  到端口 X3  的插入损耗值，将数据记录在附表 3.3-7   中。

13）计算端口平衡度，用电阻功分器端口 X1  到端口 X2   的插入损耗值（IL21）减去端口 X1  到端口 X3  的插入损耗值（IL31），将计算结果取绝对值即得电阻功分器的端口平衡度。将计算结果记录在附表 3.3-7  中，完成电阻功分器实验。

5.3.4 定向耦合器实验

1）进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面， 选择【分支元件实验】，选择【定向耦合器实验】。

2）选通校准通路，在定向耦合器实验界面选通【校准通路】。

3）按照实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ  电缆组件将教学实验箱的辅助接口、实验输出 2  分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

4）对矢量网络分析仪进行归一化，设置矢量网络分析仪工作状态：在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；

在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；

在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；

在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

5）完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

6）进行传输系数测量，在定向耦合器实验界面选通【传输系数测量】。

7）按照实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ  电缆组件将教学实验箱的实验输入 2、实验输出 2  分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，在附属接口上接匹配负载。

8）设置光标频率值，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，设置如下：按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【G/n】按键；

按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【.】【2】【G/n】按键；

按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【.】【4】【G/n】按键；

9）合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

10）依次读取光标 1～光标 3   的读数，即为定向耦合器在各频率点的传输系数（T），将读数记录在附表 3.3-8  中，完成传输系数测量。

11）进行耦合度测量，在定向耦合器实验界面选通【耦合度测量】。

12）按实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ  电缆组件将教学实验箱的实验输入 2、辅助接口分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，实验输出 2  连接匹配负载。

13）合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

14）次读取光标 1～光标 3  的读数，即为定向耦合器在各频率点的耦合度（C），将读数记录在附表中。

15）进行隔离度测量，在定向耦合器实验界面选通【隔离度测量】。

16）按实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ  电缆组件将教学实验箱的实验输出 2、辅助接口分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，实验输入 2  接匹配负载。

17）合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

18）依次读取光标 1～光标 3  的读数，即为定向耦合器在各频率点的隔离度（I），将读数记录在附表 3.3-8  中。

19）关闭矢量网络分析仪归一化数据：

在光标/分析键区按【存储】按键，在下级菜单中按【轨迹运算】按键，在下级菜单中按【关闭】按键。

20）进行方向性计算，用隔离度（I）减去耦合度（C）即得方向性（D）的值，将计算结果记录到附表中方向性栏中。完成定向耦合器实验。

5.3.5 实验数据记录

（1）电阻功分器

对于电阻功分器的S11进行测量，得到的S11频响特性以及各个特定频点的测量值如下图所示：

对于电阻功分器的S21进行测量，得到的IL21频响特性以及各个特定频点的测量值如下图所示：

对于电阻功分器的S31进行测量，得到的IL31频响特性以及各个特定频点的测量值如下图所示：

表 1  电阻功分器实验记录表

| 指标项 | 50MHz | 100MHz | 200MHz | 400MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 端口驻波比 | 参考值 ≤1.5 | 参考值 ≤1.5 | 参考值 ≤1.5 | 参考值 ≤1.5 |
|  | 实验值1.000 | 实验值1.00001 | 实验值1.00000 | 实验值1.00001 |
| 插入损耗 IL21 (dB) | 参考值6.0±0.5 | 参考值6.0±0.5 | 参考值6.0±0.5 | 参考值6.0±0.5 |
|  | 实验值5.871 | 实验值5.936 | 实验值5.962 | 实验值6.018 |
| 插入损耗 IL31 (dB) | 参考值6.0±0.5 | 参考值6.0±0.5 | 参考值6.0±0.5 | 参考值6.0±0.5 |
|  | 实验值5.972 | 实验值5.981 | 实验值5.986 | 实验值6.033 |
| 端口平衡度 (dB) [IL21 - IL31] | 参考值 ≤1.0 | 参考值 ≤1.0 | 参考值 ≤1.0 | 参考值 ≤1.0 |
|  | 实验值 0.101 | 实验值 0.045 | 实验值0.024 | 实验值 0.015 |

电阻功分器数据分析与总结：

电阻功分器 P1 端口驻波比均约为 1.000，明显小于参考上限 1.5，说明输入端匹配良好。IL21 和 IL31 均接近 6 dB，且全部落在 6.0±0.5 dB 范围内，符合电阻功分器每路输出约 6 dB 插入损耗的特点。端口平衡度最大为 0.101 dB，远小于 1.0 dB，说明两个输出端口幅度一致性较好。误差主要来自矢网校准残差、连接器接触状态、匹配负载质量和频率点读数误差。

（2）定向耦合器

首先进行校准和归一化。

之后按照步骤连接好接线，安装好匹配负载，进行传输系数的测量，曲线和要求频点的数值如下图所示：

再之后继续按照步骤连接好接线，安装好对应的匹配负载，进行耦合度的测量，曲线和要求频点的数值如下图所示：

最后继续按照步骤连接好接线，安装好对应的匹配负载，进行隔离度的测量，曲线和要求频点的数值如下图所示：

表 2  定向耦合器实验记录表

| 指标项 | 2GHz | 2.2GHz | 2.4GHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输系数 T (dB) | 参考值 ≥-5 | 参考值 ≥-5 | 参考值 ≥-5 |
|  | 实验值-2.932 | 实验值1.689 | 实验值-1.657 |
| 耦合度 C (dB) | 参考值 22±3 | 参考值 22±3 | 参考值 22±3 |
|  | 实验值 24.119 | 实验值 18.511 | 实验值 21.329 |
| 隔离度 I (dB) | 参考值 ≥25 | 参考值 ≥25 | 参考值 ≥25 |
|  | 实验值 29.441 | 实验值 30.285 | 实验值 34.608 |
| 方向性 D (dB) | 参考值 ≥5 | 参考值 ≥5 | 参考值 ≥5 |
|  | 实验值 5.322 | 实验值 11.774 | 实验值 13.279 |

定向耦合器数据分析与总结：

定向耦合器在 2.0 GHz、2.2 GHz、2.4 GHz 三个频点的传输系数均满足参考值要求，隔离度均大于 25 dB，方向性均大于 5 dB，说明主传输通路和隔离性能基本正常。耦合度在 2.0 GHz 和 2.4 GHz 接近 22±3 dB 要求，2.2 GHz 为 18.511 dB，略低于参考范围下限，可能与频点附近耦合平坦度、归一化校准误差或读数误差有关。由其定义可以得知，方向性由 I-C 得到，算出实验值均为5dB以上，反映隔离端对耦合端的抑制度，数值越大也说明定向性能越好。