# 通信网与现代交换技术：逐章模拟题库

基于复习笔记 V6、原 PPT 提取文本、复习提要和章节思考题整理

覆盖 7 章：小题/简答 214 道，综合大题 38 道

使用方式：每章先做“小题与简答”，用于背概念、类型、优缺点、协议字段和易考判断；再做“综合大题”，用于训练画图、计算、路由表更新、协议过程分析。每题后给出答题要点，考试时可按要点展开。

| 章节 | 内容 | 小题 | 综合题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 第1章 概论：通信网、PSTN 与交换技术 | 24 | 4 |
| 2. | 第2章 电路交换：PCM、交换网络、TST 与呼叫处理 | 29 | 5 |
| 3. | 数据链路层：帧、CRC、PPP、以太网与 VLAN | 32 | 6 |
| 4. | 网络层：IP、ARP、ICMP、路由协议与多播 | 34 | 7 |
| 5. | 运输层：UDP/TCP、可靠传输、流控、拥塞与连接 | 35 | 6 |
| 6. | 应用层：DNS、FTP、WWW/HTTP、邮件、DHCP、SNMP | 30 | 5 |
| 7. | 第7章 多层交换技术及 NGN：二层、三层、VLAN、NAT、VoIP | 30 | 5 |

# 1. 第1章 概论：通信网、PSTN 与交换技术

依据：CH1-概论 PPT、复习笔记 V6 第1章、第二章复习思考题中关于地址、连接和交换方式的提示。

本章命题重点：本章重点考“概念辨析”和“交换方式比较”：通信网组成、PSTN 层次、编号/地址、面向连接与无连接、电路/报文/分组/虚电路/数据报交换的优缺点。

## 小题与简答

题1. 什么是通信？本课程中为什么强调“传输、处理与交换”？

答题要点：通信不是简单把信号从一端送到另一端，而是信息的传输、处理与交换。传输解决跨距离传送，处理解决编码、复用、控制等问题，交换解决多用户之间按需建立信息通道或转发路径。

题2. 通信网通常由哪些部分组成？

答题要点：可从终端、交换设备、传输链路、信令/协议/控制软件四类回答。终端产生和接收信息，传输链路承载信息，交换设备完成接续或转发，软件负责协议、控制、管理和维护。

题3. 为什么 PPT 强调通信网的“软件”？

答题要点：因为现代通信网不是只有线路和设备，信令、协议、路由控制、号码分析、资源管理、维护管理等软件机制决定网络能否自动接续、正确转发和智能运行。

题4. 通信网业务可按哪些维度分类？

答题要点：可按业务类型分为话音、数据、图像/视频等；也可按速率、实时性、突发性、连续性分。持续实时业务偏适合电路交换，突发数据业务偏适合分组交换。

题5. PSTN 是什么？由哪些基本部分组成？

答题要点：PSTN 是公用电话交换网/公用电话网。可答本地电话网和长途电话网，也可从设备角度答用户终端、用户线、端局、汇接局、局间/长途中继、长途交换中心、国际局、传输和信令控制系统。

题6. 本地电话网和长途电话网在作用上有什么区别？

答题要点：本地网主要完成同一本地范围内用户接入、端局接续和本地汇接；长途网负责不同本地网、不同地区之间的长途话务汇接和转接。

题7. 我国电话网从五级结构向扁平化演进的含义是什么？

答题要点：传统五级结构由四级长途交换中心加端局组成，行政层次明显。随着光纤骨干和本地网建设，长途等级逐步减少，向两级长途交换中心加一级本地交换中心的三级结构过渡，减少转接层次。

题8. 国际长途电话网中的 CT1、CT2、CT3 表示什么？

答题要点：CT 是国际交换中心 Center Transit。CT1、CT2、CT3 是等级制国际自动局规划中的三级国际交换中心，国内长途电话网经国际局进入国际电话网。

题9. 电话网编号制度为什么是路由选择依据？

答题要点：被叫号码先作为逻辑地址进入号码分析，网络根据号首判断本局、入局、出局或转接，再翻译成具体用户线、中继线或路由资源，因此编号直接服务于接续和路由。

题10. 逻辑地址和物理地址有什么区别？

答题要点：逻辑地址用于网络层或业务层识别通信对象，便于寻址、路由和号码分析；物理地址对应具体线路、端口、接口或硬件资源。实际接续常要从逻辑地址翻译到物理资源。

题11. 面向连接 CO 和无连接 CL 的根本区别是什么？

答题要点：面向连接在传输前要建立端到端连接或逻辑连接，通常有建立、传输、释放三个阶段；无连接传输前不建立端到端连接，数据直接携带目的地址逐个分组发送。

题12. 面向连接通信最根本的两个特点是什么？

答题要点：按思考题提示可答：确定路径和顺序到达。路径在连接期间相对确定，分组或信息按该连接关系转发，便于保持顺序。

题13. 电路交换的三个阶段是什么？

答题要点：连接建立、数据/话音传输、连接释放。连接建立后独占或固定占用一条端到端物理通道或等效通道，释放后资源才可给其他用户使用。

题14. 电路交换的主要优点和缺点是什么？

答题要点：优点是时延小、传输连续、实时性好、适合话音等持续业务；缺点是建立连接有等待，资源独占导致突发业务利用率低，差错控制和灵活绕路能力较弱。

题15. 报文交换的基本思想是什么？

答题要点：以完整报文为单位存储转发。报文携带目的地址，交换节点先接收并存储完整报文，再根据目的地址选择下一跳转发。

题16. 报文交换相对电路交换的优缺点是什么？

答题要点：优点是无需预先建立专用通道、线路利用率较高、可排队转发；缺点是报文长度不定，节点存储和处理压力大，排队/转发时延大且不稳定，不适合实时话音。

题17. 分组交换为什么适合突发数据业务？

答题要点：分组交换把报文拆成较短分组，分组可存储转发并统计复用链路。突发用户只在有数据时占用资源，多用户共享链路，资源利用率高。

题18. 虚电路 VC 和数据报 DG 的区别是什么？

答题要点：VC 是分组交换中的面向连接方式，先建立逻辑连接，分组按虚电路号和转发表转发，通常按序到达；DG 是无连接方式，每个分组携带完整目的地址，独立选路，可能走不同路径、乱序到达。

题19. 虚电路交换和电路交换的共同点与区别是什么？

答题要点：共同点是都面向连接、都有建立和释放过程。区别是电路交换建立物理或等效固定通道并常用同步时分复用，虚电路只是逻辑连接，链路资源仍可统计复用。

题20. 路由表和转发表在 PPT 中分别对应什么？

答题要点：课件强调路由表是 IP 交换或电路交换的依据，转发表是二层交换的依据。路由表更偏网络层路径选择，转发表更偏按端口/MAC或连接标识快速转发。

题21. 为什么说无连接方式需要全局地址支撑？

答题要点：因为没有预先建立连接和沿途连接状态，每个分组都要靠携带的目的地址在网络中独立寻找路径，所以目的地址必须在相关网络范围内可被识别和路由。

题22. 同步时分复用和统计时分复用对交换方式有什么影响？

答题要点：电路交换通常建立在同步时分复用基础上，时隙位置固定；分组交换通常建立在统计时分复用基础上，链路按实际分组动态共享，提高突发业务利用率。

题23. 通信网中的时延主要包括哪些？

答题要点：包括线路传播时延、发送时延、交换节点处理时延、排队时延等。思考题中特别强调：电路交换和分组交换都有传播时延，存储转发方式还有节点处理/排队时延。

题24. 二层交换和三层交换在概念上如何区分？

答题要点：二层交换按数据链路层 MAC 地址和端口映射转发帧；三层交换/路由按网络层 IP 地址和路由表转发分组。二者对应的寻址对象和转发依据不同。

## 综合大题

综合题1. 比较电路交换、报文交换、分组交换三种交换方式。

答题要点：应从是否建立连接、交换单位、资源占用、复用方式、时延特点、可靠性/差错控制、适用业务回答。结论：电路交换适合实时连续业务；报文交换存储转发但时延大；分组交换适合突发数据并能统计复用。

综合题2. 给出话音通话、网页浏览、大文件下载、短控制报文四种业务，分别选择合适交换方式并说明理由。

答题要点：话音通话强调实时连续，电路交换或等效实时承载更合适；网页浏览突发、小报文多，分组交换合适；大文件下载需要可靠传输，分组交换加端到端可靠机制合适；短控制报文可用无连接分组/数据报方式降低建立连接开销。

综合题3. 画图说明面向连接网络的建立、传输、释放过程，并说明与无连接网络的差别。

答题要点：图中要有源、若干交换节点、目的；CO 先建立路径，再沿固定路径传输，最后释放；CL 不建立路径，每个分组携带地址、逐跳独立转发。重点写出 CO 有连接状态，CL 依赖全局地址。

综合题4. 结合 PSTN 说明被叫号码如何从逻辑地址转化为物理接续资源。

答题要点：答题顺序：用户拨号形成被叫号码；交换机做号码分析，判断本局/入局/出局/转接；进行数字翻译，把号码或路由代码映射到用户线、中继线或路由；选择可用话路并建立接续。

# 2. 第2章 电路交换：PCM、交换网络、TST 与呼叫处理

依据：CH2-电路交换-1、CH2-电路交换-2 PPT，第二章复习思考题，复习笔记 V6 第2章。

本章命题重点：本章重点考计算与结构理解：PCM30/32、BORSCHT、同步和滑码、信令、BHCA、S/T 接线器、TST 网络、阻塞概率、Clos 无阻塞、呼叫处理和路由选择。

## 小题与简答

题1. PCM 通信系统把模拟话音变成数字信号的基本步骤是什么？

答题要点：抽样、量化、编码，再进行时分多路复用传输。抽样把连续时间信号离散化，量化把幅度离散化，编码把量化值变成二进制码组。

题2. PCM 为什么采用非线性编码或非均匀量化？

答题要点：目的是在不显著增加码位的情况下改善小信号量化信噪比。小幅度信号用较小量化间隔，大幅度信号用较大量化间隔，符合话音主观听感。

题3. 什么是量化信噪比？

答题要点：量化后有用信号功率与量化噪声功率之比。它反映量化误差对信号质量的影响，量化级数越合理，小信号听感越好。

题4. 同步时分复用 STDM 与统计时分复用有什么区别？

答题要点：STDM 中各用户固定占用周期性时隙，子信道是位置化信道；统计时分复用按实际数据动态分配时隙，需携带标识，子信道是标记化信道。

题5. 为什么同步时分复用下的子信道称为位置化信道？

答题要点：接收端依靠时隙位置识别用户，不需要每个时隙额外携带用户标识。某用户的时隙在每帧固定出现，位置本身就代表该用户。

题6. PCM30/32 基群的典型参数有哪些？

答题要点：帧周期 125 us，32 个时隙，每时隙 8 bit；单路话音速率 64 kbit/s；基群速率 32 x 8 bit / 125 us = 2.048 Mbit/s；TS0 常用于帧同步，TS16 常用于信令。

题7. 用户线接口 BORSCHT 七项功能分别是什么？

答题要点：B:馈电，O:过压保护，R:振铃控制，S:监视，C:编译码，H:混合电路/二四线转换，T:测试。答题时可写英文首字母加中文功能。

题8. 数字程控交换机硬件可概括为哪两大部分？

答题要点：话路部分和控制系统。话路部分包括用户接口、中继接口、信令接口、数字交换网络等；控制系统完成呼叫控制、号码分析、路由选择、资源分配和维护管理。

题9. 数字中继接口为什么需要帧同步提取？

答题要点：接收端必须知道每个时隙和每帧的边界，才能把复用流中的话路和信令正确分离。帧同步提取用于找到并保持帧结构位置。

题10. 什么是弹性缓冲存储器？它和滑码有什么关系？

答题要点：弹性缓冲器用于吸收节点间时钟频率微小差异，使接收帧与本机时钟协调。若频差积累导致重读或漏读一组比特/时隙，就产生滑码。

题11. 滑码的物理含义是什么？

答题要点：通信网节点时钟不完全一致时，接收端缓冲区读写速率不同，可能造成重复读出或漏读部分数字信息，使话音或数据出现短时失真。

题12. 音频信令信号有哪些类型？

答题要点：可按用户线信令和局间信令、状态信令和地址信令理解。例子包括拨号音、回铃音、忙音等单音信号，以及双音多频 DTMF 地址信号。

题13. DTMF 在交换机接收用户拨号中起什么作用？

答题要点：电话机按键产生一组双音多频信号，交换机经用户电路和交换网络送到信令设备接收、识别，从而得到被叫号码。

题14. BHCA 表示什么？为什么它能衡量交换机控制能力？

答题要点：BHCA 是 Busy Hour Call Attempts，忙时呼叫尝试次数。它反映交换机控制设备在忙时可处理的呼叫建立尝试能力，是衡量控制处理能力的重要指标。

题15. 集中控制和分散控制有什么区别？

答题要点：集中控制由一个或少数控制处理机承担全局控制，结构简单但可靠性和扩展性较弱；分散控制把控制功能分配到多个处理单元，可靠性、并发性和扩展性更好。

题16. 什么是交换单元？交换网络由哪些要素构成？

答题要点：交换单元是能在若干入线和出线之间建立连接的基本部件。交换网络由交换单元、交换单元间连接方式、控制方式构成。

题17. 集中型、分配型、扩散型交换单元如何区分？

答题要点：按入线数和出线数关系理解：集中型实现多入少出的话务集中；分配型把一路或少数入线分配到多路出线；扩散型具有广播/同发能力，可把信息同时送往多个输出。

题18. 什么是交换网络内部阻塞？

答题要点：虽然所需入线和出线空闲，但由于网络内部链路或交换单元通路被占用，无法找到可用内部路径完成接续，这种现象称为内部阻塞。

题19. 影响交换网络阻塞概率的主要因素有哪些？

答题要点：主要有话务负荷、内部通路数量、网络拓扑和控制/选路方式。负荷越大、可选内部路径越少，阻塞概率通常越高。

题20. 什么是无阻塞网络？Clos 网络的基本思想是什么？

答题要点：无阻塞网络指在满足条件时任意空闲入线到空闲出线都能建立连接。Clos 思想是用足够多的级数和中间级交换单元构造大容量、低阻塞甚至无阻塞交换网络。

题21. S 接线器的作用是什么？

答题要点：S 接线器是空间交换器，在同一时隙内控制不同输入复用线到不同输出复用线的连接，完成空间位置交换。控制存储器中写入交叉点开关编号或连接控制信息。

题22. T 接线器的作用是什么？

答题要点：T 接线器是时间交换器，通过话音存储器 SM 和控制存储器 CM，把输入复用线中的某个时隙内容搬移到输出复用线的另一个时隙，实现时隙交换。

题23. T 接线器输出控制和输入控制的读写规律是什么？

答题要点：输出控制常概括为顺序写入、控制读出；输入控制常概括为控制写入、顺序读出。核心是由控制存储器控制 SM 地址，使时隙位置发生变化。

题24. TST 网络由哪三级构成？为什么常用于数字交换？

答题要点：TST 由时间级 T、空间级 S、时间级 T 构成。它既能完成输入/输出时隙交换，又能完成复用线之间空间交换，适合较大容量数字程控交换机。

题25. TST 网络中正向路由和反向路由有什么关系？

答题要点：数字交换网络中的接续是单向的，主叫到被叫为正向路由，被叫到主叫为反向路由。反向路由可选与正向内部时隙相差半帧的时隙，以简化控制和避免冲突。

题26. 什么是时-空等效分析？

答题要点：把数字时分交换网络等效成空间交换网络来分析，把时隙看作等效的空间通路，从而可用空分交换理论分析多级数字网络的阻塞。

题27. 呼叫处理软件通常包括哪三类处理？

答题要点：输入处理、内部处理、输出处理。输入处理采集用户/中继状态，内部处理做号码分析、路由选择、资源分配等，输出处理驱动交换网络、信令和用户电路完成动作。

题28. 数字分析和数字翻译有什么区别？

答题要点：数字分析主要根据号首判断呼叫类别、方向和应收号码长度；数字翻译把号码或路由代码转换成具体用户线、中继线、路由或物理地址。

题29. PSTN 路由选择中直达路由、迂回路由和最终路由如何理解？

答题要点：优先选高效直达路由；直达不可用时按规则选择迂回路由；最后选择最终路由，通常是基干路由。路由排序要兼顾经济性和接通率。

## 综合大题

综合题1. PCM30/32 参数计算题：已知抽样周期 125 us、每样值 8 bit、32 个时隙，求单路速率、帧比特数和总速率，并说明 TS0、TS16 的常见作用。

答题要点：单路速率 = 8 bit / 125 us = 64 kbit/s；一帧 32 x 8 = 256 bit；总速率 = 256 bit / 125 us = 2.048 Mbit/s。TS0 用于帧同步等，TS16 常用于信令。

综合题2. Clos 无阻塞设计题：给出三级 Clos 网络的输入模块规模，判断中间级数量是否满足无阻塞。

答题要点：答题要写出判断思路：确定每个输入模块的入线数 n；严格无阻塞常用条件 m >= 2n - 1，重排无阻塞常用条件 m >= n；再结合题目要求判断。注意说明“无阻塞”是哪一种。

综合题3. TST 接续题：给定输入复用线、输入时隙、输出复用线、输出时隙，说明正向路由应如何写入各级控制存储器。

答题要点：步骤：第一 T 级完成输入时隙到内部时隙的变换；S 级在该内部时隙接通指定输入复用线到输出复用线；第二 T 级把内部时隙变换为目标输出时隙。反向路由按相反方向另选内部时隙，常用半帧差思想。

综合题4. 阻塞概率分析题：为什么网络容量增大时，单条链路阻塞概率不变，整体网络阻塞概率仍可能急剧下降？

答题要点：因为端到端连接通常存在多个可选内部路径，容量扩大或中间级增加会显著增加可选通路数。只要任一内部路径可用即可接续，所以整体阻塞概率随路径冗余增加而下降。

综合题5. 长途路由排序题：给出一个三级或多级电话网拓扑，排出从 A 到 B 的路由选择顺序。

答题要点：答题原则：先高效直达，直达不可用再按由近及远或规定方向选择迂回路由，最后选择最终/基干路由；每条路由要写出经过的交换中心序列，并说明优先级依据。

# 3. 数据链路层：帧、CRC、PPP、以太网与 VLAN

依据：CH2-数据链路层 PPT、复习提要网络部分、复习笔记 V6 第3章。

本章命题重点：本章重点考 CRC 计算、透明传输、PPP、CSMA/CD 物理意义、最短有效帧、MAC 地址、交换机自学习、冲突域/广播域和 VLAN。

## 小题与简答

题1. 什么是链路？什么是数据链路？

答题要点：链路是从一个节点到相邻节点的物理线路；数据链路是在链路基础上加上通信协议和必要硬件/软件控制，使其能传送帧。

题2. 数据链路层传输的数据单位是什么？

答题要点：数据链路层传输单位是帧。网络层 IP 数据报被封装在帧的数据字段中，通过链路传输到相邻节点。

题3. 数据链路层的三个基本问题是什么？

答题要点：封装成帧、透明传输、差错检测。封装成帧解决边界，透明传输解决数据内容不被误认为控制符，差错检测判断帧在传输中是否出错。

题4. 封装成帧的作用是什么？

答题要点：在网络层数据前后加首部和尾部，形成明确的帧边界，并携带地址、类型、校验等控制信息，使接收端能识别一帧的开始、结束和内容属性。

题5. 什么是透明传输？

答题要点：无论数据字段中出现什么比特组合或控制字符，数据链路层都应把它当作普通数据正确传送，不应误判为帧定界符或控制信息。

题6. 字节填充如何解决透明传输问题？

答题要点：若数据中出现 SOH、EOT 等控制字符，在其前插入 ESC；若数据中出现 ESC，也在前面再插入 ESC。接收端交给网络层前删除插入的 ESC。

题7. 差错检测和纠错有什么区别？

答题要点：差错检测只判断是否出错，发现错帧通常丢弃；纠错还要定位并修复错误。以太网/PPP 常做检错不做纠错，可靠重传通常交给高层。

题8. BER 表示什么？

答题要点：BER 是误码率，即传输错误的比特数占总传输比特数的比例，是衡量链路传输质量的重要指标。

题9. CRC 的基本计算步骤是什么？

答题要点：设生成多项式对应除数 P 长 n+1 bit；在数据 M 后补 n 个 0；用模 2 除法除以 P 得 n bit 余数 R；发送 M||R；接收端再除以 P，余数为 0 则认为无差错接受。

题10. CRC 模 2 除法中的加减法有什么特点？

答题要点：模 2 加减都等价于异或，不进位、不借位。计算时相同为 0，不同为 1。

题11. CRC 和 FCS 是否等同？

答题要点：不完全等同。CRC 是一种检错方法，FCS 是添加在帧后面的帧检验序列。FCS 可以用 CRC 方法得到，但 CRC 不是获得 FCS 的唯一方法。

题12. 为什么说 CRC 只能做到“无差错接受”？

答题要点：CRC 不能保证所有错误都被发现，只能使接收端以很高概率接受未检测出差错的帧。若检测出差错则丢弃，但不负责重传和纠错。

题13. PPP 协议主要用于什么场景？

答题要点：PPP 是点对点链路上广泛使用的数据链路层协议，如用户通过拨号链路接入 ISP。它把 IP 数据报封装到串行链路中传输。

题14. PPP 协议应满足的首要要求是什么？

答题要点：简单。PPP 面向点对点链路，设计上尽量简单，不提供复杂纠错、流量控制、序号、多点线路等功能。

题15. PPP 协议由哪三部分组成？

答题要点：把 IP 数据报封装到串行链路的方法；链路控制协议 LCP，用于建立、配置、测试链路；网络控制协议 NCP，用于支持不同网络层协议。

题16. PPP 帧的基本字段有哪些？

答题要点：Flag、Address、Control、Protocol、Information、FCS、Flag。Flag 为 0x7E；Address 常为 0xFF；Control 常为 0x03；Protocol 指明上层协议。

题17. PPP 异步链路如何做字符填充？

答题要点：0x7E 变为 0x7D 0x5E；0x7D 变为 0x7D 0x5D；小于 0x20 的控制字符前加 0x7D 并改变编码。

题18. PPP 同步链路如何做零比特填充？

答题要点：发送端发现 5 个连续 1 后立即填入 0；接收端发现 5 个连续 1 后删除其后的 0，避免数据中出现 01111110 被误认为 Flag。

题19. 局域网的主要特点有哪些？

答题要点：通常由一个单位拥有，地理范围和站点数有限，广播方便，易扩展，可靠性较高。以太网在局域网中占主导。

题20. IEEE 802 将局域网数据链路层分成哪两个子层？

答题要点：LLC 子层和 MAC 子层。实际 TCP/IP 以太网复习常重点考 MAC 地址、MAC 帧和介质访问控制。

题21. 适配器/NIC 的作用是什么？

答题要点：实现以太网协议、帧收发、串并转换、缓存、过滤目的 MAC、与主机总线交互，并通过驱动程序向上提供接口。

题22. 以太网提供什么样的服务？

答题要点：无连接、尽最大努力、不编号、不确认。收到错帧就丢弃，是否重传由高层协议处理。

题23. CSMA/CD 的含义是什么？

答题要点：载波监听多点接入/碰撞检测。发送前监听信道，空闲才发送；边发送边检测碰撞；检测到碰撞后停止发送、发送干扰信号并退避后重发。

题24. CSMA/CD 中“边发送边监听”的物理意义是什么？

答题要点：由于信号传播需要时间，两个站可能都以为信道空闲而同时发送。发送过程中持续检测，可在争用期内发现碰撞，避免错误帧继续占用信道。

题25. 什么是争用期？

答题要点：以太网端到端往返传播时延 2τ 称为争用期或碰撞窗口。经过争用期仍未检测到碰撞，发送方才能确认本次发送不会发生碰撞。

题26. 10 Mb/s 以太网为什么最短有效帧为 64 字节？

答题要点：争用期取 51.2 us，10 Mb/s 在此时间可发送 512 bit，即 64 字节。若帧更短，发送完前可能还未检测到远端碰撞，无法可靠执行 CSMA/CD。

题27. MAC 地址是什么？

答题要点：MAC 地址又称硬件地址/物理地址，典型以太网 MAC 为 48 bit，常写成 6 组十六进制。前 24 bit 为 OUI/厂家标识，后 24 bit 由厂家分配。

题28. 以太网 V2 MAC 帧主要字段有哪些？

答题要点：目的地址 6B、源地址 6B、类型 2B、数据 46-1500B、FCS 4B。物理层发送前还加 7B 前同步码和 1B 帧开始定界符。

题29. 交换机自学习的基本过程是什么？

答题要点：收到帧后把源 MAC 与入端口写入交换表；查目的 MAC，已知则定向转发或过滤，未知则泛洪；表项有老化时间。

题30. 集线器和交换机对冲突域、广播域的影响有什么不同？

答题要点：集线器工作在物理层，所有端口仍共享一个冲突域和广播域；交换机隔离冲突域，每个端口可独立冲突域，但默认不隔离广播域。

题31. VLAN 的作用是什么？

答题要点：VLAN 把一个物理局域网逻辑划分成多个广播域，同一 VLAN 内广播互通，不同 VLAN 默认隔离，可降低广播范围、提升管理和安全性。

题32. Access 端口和 Trunk 端口有什么区别？

答题要点：Access 通常只属于一个 VLAN，连接普通主机；Trunk 可承载多个 VLAN，交换机间传输时通过 802.1Q 标签区分 VLAN。

## 综合大题

综合题1. CRC 计算题：给定数据 M 和生成多项式 P，求 FCS，并写出接收端检验方法。

答题要点：答题步骤必须完整：P 位数 n+1，M 后补 n 个 0；模 2 除法求余数 R；发送 M||R；接收端对完整序列除以 P，余数为 0 接受，否则丢弃。计算中强调异或。

综合题2. CRC 样题：数据 M=101001，生成多项式 P=1101，求应添加的 FCS 和最终发送序列。

答题要点：P 长 4 bit，所以 FCS 为 3 bit。把 M 后补 3 个 0 得 101001000，用 1101 做模 2 除法，余数为 001。因此 FCS=001，发送序列为 101001001。接收端再用 1101 除完整序列，余数为 0 则接受。

综合题3. 画图说明 CSMA/CD 的碰撞检测、争用期和最短有效帧之间的关系。

答题要点：图中应标出两端站点、单程传播时延 τ、往返 2τ。说明最坏情况下碰撞信息要在 2τ 内返回发送端，因此帧发送时间必须不小于 2τ；10 Mb/s 对应 512 bit = 64B。

综合题4. 交换机自学习综合题：给出若干主机、端口和帧发送序列，填写交换表并判断转发/过滤/泛洪。

答题要点：每收到一帧先学习源 MAC 和入端口，再查目的 MAC。目的在同一入端口则过滤；目的已知且端口不同则定向转发；目的未知或广播则泛洪。每步都要更新表项。

综合题5. VLAN 综合题：给出交换机端口、Access/Trunk 和 VLAN 划分，判断哪些主机能直接二层通信，哪些需要三层设备。

答题要点：同 VLAN 主机可二层通信；不同 VLAN 默认隔离，需要路由器或三层交换机做 VLAN 间路由。Trunk 链路携带多个 VLAN 标签，Access 链路发给主机时通常去标签。

综合题6. PPP 透明传输题：给出一串包含 0x7E、0x7D 或连续 1 的数据，写出异步字符填充或同步零比特填充后的序列。

答题要点：异步按 0x7E -> 0x7D 0x5E、0x7D -> 0x7D 0x5D 处理；同步按每 5 个连续 1 后插 0 处理。接收端执行逆操作。

# 4. 网络层：IP、ARP、ICMP、路由协议与多播

依据：CH3/CH4-网络层 PPT、复习提要网络层重点、复习笔记 V6 第4章。

本章命题重点：本章重点考 IP 地址与硬件地址、ARP 是否跨网、IP 首部和首部检验和、分片、转发算法、子网/CIDR/最长前缀、ICMP、RIP/OSPF 两个 IGP、BGP、IPv6、多播和 VPN。

## 小题与简答

题1. 网络层的核心任务是什么？

答题要点：在异构网络互连环境中为分组选择路径并转发，使源主机到目的主机能够跨多个网络通信。互联网的网络层核心协议是 IP。

题2. 什么是虚拟互连网络？

答题要点：异构物理网络客观存在，但通过 IP 协议屏蔽差异，从用户看起来像一个统一的逻辑互连网络，也可简称 IP 网。

题3. 中继系统按层次可分为哪些典型设备？

答题要点：物理层常见转发器/集线器，数据链路层常见网桥/交换机，网络层常见路由器，更高层或协议转换可称网关。层次不同，转发依据不同。

题4. IPv4 地址是什么？由哪些字段构成？

答题要点：IPv4 地址是分配给互联网上主机或路由器接口的 32 bit 标识符。分类地址由网络号 net-id 和主机号 host-id 构成，可写作 {<网络号>, <主机号>}。

题5. IP 地址为什么不是“主机本身”的地址？

答题要点：严格说 IP 地址标识主机或路由器的一个接口。多接口主机或路由器可有多个 IP 地址，不同接口属于不同网络。

题6. IP 地址和硬件地址的作用范围有什么区别？

答题要点：IP 地址用于网络层端到端寻址，在整个转发过程中源/目的 IP 通常不变；硬件地址用于同一链路上一跳传输，每经过一跳 MAC 帧首部会改变。

题7. ARP 的作用是什么？

答题要点：ARP 根据网络层已知的 IP 地址，解析出同一局域网上链路层所需的硬件/MAC 地址，使 IP 数据报能被封装成帧发送到下一跳。

题8. ARP 高速缓存有什么作用？

答题要点：保存本局域网上主机或路由器 IP 到硬件地址的映射，减少重复广播 ARP 请求，提高效率并降低链路广播流量。

题9. ARP 请求和 ARP 响应分别如何发送？

答题要点：ARP 请求通常广播发送，因为源主机不知道目标硬件地址；拥有该 IP 的主机或路由器单播返回 ARP 响应，告知自己的硬件地址。

题10. ARP 能否直接解析不在同一局域网内的目标主机 MAC 地址？为什么？

答题要点：不能。ARP 解决的是同一局域网上 IP 到硬件地址的映射。若目的主机不在本局域网，源主机应通过 ARP 找默认网关/下一跳路由器的 MAC，把分组交给路由器转发。

题11. IPv4 数据报首部固定部分长度是多少？

答题要点：固定首部为 20 字节；后面可带可变选项字段，因此首部总长度可变。

题12. IPv4 首部中总长度字段表示什么？

答题要点：总长度占 16 bit，表示首部和数据之和，单位为字节，因此理论最大数据报长度为 65535 字节，但实际不能超过链路 MTU，必要时分片。

题13. IPv4 首部中的 TTL 字段有什么作用？

答题要点：TTL 每经过一个路由器减 1，减到 0 时丢弃，并通常通过 ICMP 报告。作用是防止分组在路由环路中无限循环。

题14. 协议字段的作用是什么？

答题要点：指明 IP 数据部分交给上层哪个协议处理，如 ICMP、IGMP、TCP、UDP、OSPF 等。

题15. IPv4 首部检验和检验哪些内容？

答题要点：只检验 IP 首部，不检验数据部分。每个路由器转发时 TTL 等字段会改变，因此需要重新计算首部检验和。

题16. 为什么 IP 首部检验和不采用 CRC？

答题要点：IP 层每跳都要处理首部且 TTL 会变化，需要快速计算；链路层已有 FCS/CRC 检测链路传输差错，IP 首部采用较简单的 16 bit 反码和检验以降低路由器处理开销。

题17. IP 分片涉及哪些字段？

答题要点：标识、标志、片偏移。标识用于让目的端重组同一原始数据报；MF 表示后面还有分片，DF 表示不可分片；片偏移以 8 字节为单位。

题18. 路由器转发 IP 数据报的一般步骤是什么？

答题要点：提取目的 IP，查路由表；若目的网络直连则直接交付；否则找下一跳；若有默认路由则走默认路由；若无匹配则丢弃并可能发送 ICMP 差错报文。

题19. 子网掩码在转发中如何使用？

答题要点：路由器用子网掩码与目的 IP 逐位与，得到目的网络/子网地址，再与路由表项比较，判断是否匹配。

题20. CIDR 与分类地址的主要区别是什么？

答题要点：CIDR 使用可变长网络前缀 a.b.c.d/x，不再固定 A/B/C 类网络号长度，可更灵活分配地址块并进行路由聚合。

题21. 什么是最长前缀匹配？

答题要点：当多个路由表项都匹配目的地址时，选择网络前缀最长的路由。前缀越长，地址块越小，路由越具体，因此也称最佳匹配。

题22. ICMP 的作用是什么？

答题要点：ICMP 用于在 IP 层报告差错和提供控制/查询信息，如目的不可达、超时、参数问题，以及回送请求/回答等。ICMP 报文封装在 IP 数据报中。

题23. 什么是自治系统 AS？

答题要点：AS 是在同一管理机构控制下、采用统一路由策略的一组网络和路由器。AS 内部路由称域内路由，AS 之间路由称域间路由。

题24. IGP 和 EGP 的区别是什么？

答题要点：IGP 用于自治系统内部，如 RIP、OSPF；EGP 用于自治系统之间，如 BGP。IGP 追求 AS 内部路径选择，EGP 更强调策略和可达性。

题25. RIP 的基本思想是什么？

答题要点：RIP 是基于距离向量的 IGP，以跳数为度量。路由器周期性与相邻路由器交换路由表，根据邻居通告的距离加 1 更新自己的表。

题26. RIP 中“16 跳为不可达”说明了什么？

答题要点：RIP 最大有效距离为 15 跳，16 表示无穷大/不可达。因此 RIP 适合小型网络，不适合很大规模网络。

题27. RIP 的优点和缺点是什么？

答题要点：优点是实现简单、开销小、配置容易；缺点是只按跳数度量、最大网络规模受限、收敛慢，可能出现坏消息传播慢和计数到无穷问题。

题28. OSPF 的基本思想是什么？

答题要点：OSPF 是链路状态路由协议。路由器通过洪泛发布链路状态信息，形成全网链路状态数据库，再用最短路径算法计算路由。

题29. OSPF 有哪些分组类型？

答题要点：常见有问候 Hello、数据库描述、链路状态请求、链路状态更新、链路状态确认。Hello 用于发现/维持邻居，更新报文需要确认。

题30. RIP 和 OSPF 作为两个 IGP 应如何比较？

答题要点：RIP 是距离向量、按跳数、周期交换路由表、简单但收敛慢；OSPF 是链路状态、按代价、洪泛链路状态、计算最短路径，收敛快且适合较大网络。

题31. BGP 为什么不同于 RIP/OSPF？

答题要点：BGP 用于 AS 之间，核心是路径向量和策略控制，不单纯追求最短路径。它在 AS 边界路由器间交换可达性信息，服务于域间路由。

题32. IPv6 相对 IPv4 的根本改进是什么？

答题要点：根本改进是地址空间大幅扩大。IPv6 基本首部固定 40 字节，解决 IPv4 地址耗尽问题，并简化部分首部处理。

题33. IP 多播使用哪类地址？IGMP 的作用是什么？

答题要点：IPv4 多播使用 D 类地址。IGMP 用于主机和本地多播路由器之间管理多播组成员关系，帮助路由器知道本链路是否有组成员。

题34. VPN 中本地地址和全球地址有什么区别？

答题要点：本地地址仅在机构内部使用，可自行分配；全球地址全球唯一，需要申请。RFC 1918 私有地址不能在公网中被路由器转发。

## 综合大题

综合题1. ARP 与跨网转发综合题：主机 A 要向不同局域网中的主机 B 发送 IP 数据报，说明每一跳 IP 地址和 MAC 地址如何变化。

答题要点：源/目的 IP 始终为 A 和 B；第一跳 MAC 目的地址是默认网关 MAC，不是 B 的 MAC。每到一个路由器，路由器查路由表确定下一跳，再用 ARP 得到下一跳 MAC，重新封装链路层帧。

综合题2. IP 分片计算题：给定原始数据报长度、首部长度和链路 MTU，求各分片总长度、数据长度、MF 和片偏移。

答题要点：先扣除每片首部，除最后一片外数据长度必须为 8 的整数倍；片偏移 = 该片数据在原数据部分中的起始字节 / 8；前面分片 MF=1，最后一片 MF=0；各片标识相同。

综合题3. IPv4 首部检验和样题：首部按 16 bit 分组为 4500、003c、0001、0000、4006、0000、c0a8、0101、c0a8、0102，求首部检验和。

答题要点：先把检验和字段置 0000，对所有 16 bit 字做反码求和；溢出进位要回卷加到低 16 bit。该组数据回卷后的和为 0898，取反得到检验和 F767。检验时把 F767 放回首部再求和，结果应为 FFFF。

综合题4. CIDR/最长前缀匹配题：给出路由表和目的 IP，判断下一跳。

答题要点：逐项把目的 IP 与表项前缀匹配，找所有匹配项，选择前缀长度最大的项。若无具体匹配，看是否有默认路由 0.0.0.0/0。

综合题5. RIP 路由更新大题：给定路由器 R 的表和邻居 X 发来的表，更新 R 的路由表。

答题要点：规则：对 X 的每项距离先加 1；若目的网络原下一跳就是 X，则用新距离更新；若原表没有该网络则加入；若原表有但新距离更小则替换下一跳为 X；距离超过 15 记为 16 不可达。

综合题6. 比较 RIP、OSPF、BGP 的适用范围、算法思想和优缺点。

答题要点：RIP: AS 内、距离向量、简单但慢；OSPF: AS 内、链路状态、洪泛+最短路径、收敛快但复杂；BGP: AS 间、路径向量、重策略和可达性，不以最短路径为唯一目标。

综合题7. 画出网络层转发流程图，并说明路由表、ARP、ICMP 各自出现的位置。

答题要点：流程：取目的 IP -> 查路由表/最长前缀 -> 确定直连或下一跳 -> ARP 解析下一跳 MAC -> 封装帧发出；若 TTL 到 0、不可达或参数问题，可用 ICMP 报告差错。

# 5. 运输层：UDP/TCP、可靠传输、流控、拥塞与连接

依据：CH4-运输层 PPT、复习提要运输层重点、复习笔记 V6 第5章。

本章命题重点：本章重点考进程通信、端口、UDP/TCP 特点和首部、检验和、可靠传输、滑动窗口、RTO/Karn/SACK、流量控制、拥塞控制曲线、三次握手和四次挥手。

## 小题与简答

题1. 运输层提供的逻辑通信和网络层有什么区别？

答题要点：网络层提供主机到主机的逻辑通信；运输层提供应用进程到应用进程的端到端逻辑通信。路由器转发分组通常只用到下三层。

题2. 为什么运输层需要端口号？

答题要点：同一主机上有多个应用进程，IP 只能定位主机/接口，不能定位进程。端口号作为统一、稳定的应用服务入口标识，使运输层能复用和分用数据。

题3. 端口号有哪些基本特点？

答题要点：端口号 16 bit，范围 0-65535，只具有本地意义。不同主机上的同一端口号没有直接关系；通信需同时知道对方 IP 和端口。

题4. TPDU 是什么？TCP 和 UDP 的 TPDU 分别叫什么？

答题要点：TPDU 是运输协议数据单元。TCP 的 TPDU 常叫 TCP 报文段 segment；UDP 的 TPDU 叫 UDP 用户数据报。

题5. UDP 的主要特点是什么？

答题要点：无连接、尽最大努力交付、不保证可靠、不使用拥塞控制、面向报文、支持一对一/一对多/多对一/多对多，首部开销小，只有 8 字节。

题6. UDP 为什么说是面向报文的？

答题要点：应用层交给 UDP 多长报文，UDP 就加首部后一次发送，不合并不拆分；接收方去首部后一次交付一个完整报文，保留应用报文边界。

题7. UDP 首部包括哪些字段？

答题要点：源端口、目的端口、长度、检验和，各 2 字节，共 8 字节。

题8. UDP 检验和为什么要加伪首部？

答题要点：伪首部包含源 IP、目的 IP、协议号、UDP 长度等，只用于计算检验和，不实际传输。目的是让运输层检验能覆盖端到端地址和协议信息，防止错交付。

题9. TCP 的主要特点是什么？

答题要点：面向连接、点对点、可靠交付、全双工、面向字节流，提供流量控制、拥塞控制和连接管理，不支持多播/广播。

题10. TCP 面向字节流是什么意思？

答题要点：TCP 把应用数据看成连续字节流，不保留应用写入的报文边界。TCP 根据 MSS、窗口和拥塞程度决定每个报文段携带多少字节。

题11. 什么是套接字？TCP 连接如何唯一确定？

答题要点：套接字 socket = IP 地址:端口号。一条 TCP 连接由通信双方两个套接字唯一确定，工程上常写成本机 IP、本机端口、对端 IP、对端端口四元组。

题12. 停止等待协议的工作过程是什么？

答题要点：发送方发一个分组后停止等待确认；收到确认再发下一个；超时未收到确认则重传。发送后需暂存副本，分组和确认都要编号。

题13. 确认丢失或迟到时接收方和发送方应如何处理？

答题要点：接收方收到重复分组要丢弃重复数据但重发确认；发送方收到迟到确认时要能识别，不能把状态推进错误。

题14. ARQ 的含义是什么？

答题要点：ARQ 是自动重传请求。接收方不必显式请求每个错分组，发送方通过超时或重复 ACK 等机制自动触发重传。

题15. 连续 ARQ 和停止等待相比有什么优点？

答题要点：连续 ARQ 使用发送窗口，允许发送方连续发多个分组，不必每发一个就停等确认，可显著提高信道利用率。

题16. TCP 滑动窗口为什么以字节为单位？

答题要点：TCP 是面向字节流的可靠传输，序号、确认号和窗口都以字节编号。窗口表示允许发送或接收的字节范围，而不是固定分组个数。

题17. TCP 发送窗口中 P1、P2、P3 的关系如何理解？

答题要点：P3-P1 是发送窗口；P2-P1 是已发送但未确认的字节数；P3-P2 是允许发送但尚未发送的可用窗口。

题18. 为什么 TCP 不赞成发送窗口前沿向后收缩？

答题要点：因为发送方可能已认为某些序号可发送或已发送，若前沿向后收缩会造成歧义和实现复杂，影响可靠传输状态管理。

题19. TCP 报文段首部中序号和确认号的含义是什么？

答题要点：序号是本报文段数据第一个字节的序号；确认号表示期望收到对方下一个字节的序号，即该序号以前的数据已按序收到。

题20. TCP 首部窗口字段的作用是什么？

答题要点：窗口字段由接收方通告，用来让对方设置发送窗口，单位为字节。它反映接收缓存当前可用空间，是流量控制的重要依据。

题21. TCP 检验和覆盖哪些内容？

答题要点：覆盖 TCP 首部和数据，并在计算时临时加 12 字节伪首部。伪首部只用于计算，不作为 TCP 报文段实际首部传输。

题22. RTO 为什么不能固定？

答题要点：TCP 连接 RTT 会随网络负载变化。固定 RTO 过小会误重传，过大会恢复慢，因此需用平滑 RTT 和 RTT 偏差动态估计。

题23. Karn 算法解决什么问题？

答题要点：重传报文段的 ACK 无法判断对应原发送还是重传，RTT 样本不可靠。Karn 算法规定重传过的报文段不采用其 RTT 样本，并在重传时放大 RTO。

题24. SACK 的作用是什么？

答题要点：SACK 允许接收方在选项中报告不连续收到的字节块边界，使发送方更准确地重传缺失数据。确认号字段仍按累计确认使用。

题25. TCP 流量控制的目标是什么？

答题要点：让发送方发送速率不要太快，使接收方来得及接收。它主要是发送端和接收端之间的点对点控制。

题26. rwnd 表示什么？它是否固定？

答题要点：rwnd 是接收方通告窗口，表示接收缓存当前可用空间，不固定。应用进程读走数据会增大 rwnd，新数据到达占用缓存会减小 rwnd。

题27. 零窗口死锁如何避免？

答题要点：接收方通告 rwnd=0 后，若窗口恢复通知丢失，发送方可能一直等。TCP 使用持续计时器，到期发送零窗口探测报文段，对方确认时通告当前窗口。

题28. 拥塞和流量控制有什么区别？

答题要点：流量控制防止发送方压垮接收方，是端到端接收能力问题；拥塞控制防止过多数据压垮网络，是全网资源竞争问题。

题29. 拥塞窗口 cwnd 和发送窗口的关系是什么？

答题要点：cwnd 由发送方根据网络拥塞程度维护。真正可发送窗口上限通常取 min(rwnd, cwnd)，同时受接收能力和网络拥塞程度限制。

题30. 慢开始和拥塞避免如何改变 cwnd？

答题要点：慢开始在每个 RTT 近似指数增长 cwnd，直到达到 ssthresh；拥塞避免后每个 RTT 近似线性增长，避免过快增加网络负荷。

题31. 快重传和快恢复的触发条件与作用是什么？

答题要点：收到 3 个重复 ACK 通常触发快重传，认为某报文段丢失而不必等超时；随后快恢复把 cwnd 调整到较低水平再线性增长，避免回到过小窗口。

题32. RED 的基本思想是什么？

答题要点：随机早期检测由路由器维护平均队列长度。低于最小门限不丢弃，高于最大门限直接丢弃，中间按概率丢弃，提前通知端系统拥塞趋势。

题33. TCP 三次握手的目的是什么？

答题要点：确认双方通信能力和对方存在，交换初始序号，协商 MSS、窗口等参数，并分配连接资源，避免旧连接请求造成错误连接。

题34. 为什么 TCP 建立连接通常需要三次握手而不是两次？

答题要点：两次握手无法让服务端确认客户端已收到自己的 SYN+ACK，也难以避免滞留的旧连接请求导致服务端误建立连接。第三次 ACK 使双方初始序号和连接状态都被确认。

题35. TCP 四次挥手和 2MSL 的意义是什么？

答题要点：TCP 全双工连接两个方向需分别关闭，因此常是四次挥手。主动关闭方等待 2MSL，可保证最后 ACK 丢失时能重发，并让旧报文在网络中消失。

## 综合大题

综合题1. 画出 TCP 三次握手状态图，标出 SYN、ACK、seq、ack 和主要状态。

答题要点：应画客户端 CLOSED -> SYN-SENT -> ESTABLISHED；服务器 LISTEN -> SYN-RCVD -> ESTABLISHED。三报文为 SYN(seq=x)、SYN+ACK(seq=y,ack=x+1)、ACK(ack=y+1)。

客户端                         服务器

CLOSED                         LISTEN

SYN, seq=x        --------->

<---------   SYN+ACK, seq=y, ack=x+1

ACK, ack=y+1      --------->

ESTABLISHED                    ESTABLISHED

综合题2. 画出 TCP 连接释放四次挥手和 TIME-WAIT，说明为什么要等待 2MSL。

答题要点：应画 FIN、ACK、FIN、ACK 四个方向和主动关闭方 TIME-WAIT。2MSL 用于确保最后 ACK 可重传，并让旧报文在网络中消失。

主动关闭方                       被动关闭方

FIN              --------->

<---------    ACK

<---------    FIN

ACK              --------->

TIME-WAIT(2MSL)                 CLOSED

综合题3. 拥塞控制画图题：给出初始 cwnd、ssthresh 和丢包事件，画出 cwnd 随 RTT 的变化。

答题要点：先慢开始指数增长到 ssthresh，再拥塞避免线性增长；超时通常 ssthresh 减半、cwnd 回到 1 MSS；三重复 ACK 通常快重传/快恢复，窗口降到约一半后线性增长。

cwnd

^        / / /  拥塞避免：线性增长

|      /

|    /  慢开始：指数增长

|  /

+----------------------------> RTT

到 ssthresh 后转入拥塞避免；丢包后降低窗口

综合题4. 滑动窗口综合题：给出 P1、P2、P3 或确认号、通告窗口，计算已发送未确认、可用窗口和是否还能发送。

答题要点：用 P3-P1 得发送窗口，P2-P1 得已发送未确认，P3-P2 得可用窗口；新 ACK 到达后窗口后沿前移，通告窗口变化影响前沿。

综合题5. 不可靠网络实现可靠传输综合题：结合停止等待、连续 ARQ、累计确认、超时重传说明 TCP 如何保证可靠性。

答题要点：要点包括序号、确认、重传定时器、缓存副本、滑动窗口、累计确认、超时重传、重复 ACK 快重传、校验和、按序交付和丢弃重复数据。

综合题6. UDP 与 TCP 对比题：从连接、可靠性、报文边界、拥塞控制、首部开销和适用业务比较。

答题要点：UDP 无连接、不可靠、面向报文、无拥塞控制、8B 首部，适合实时多媒体、DNS、简单请求等；TCP 面向连接、可靠、面向字节流、有流控和拥塞控制、首部至少 20B，适合网页、文件、邮件等可靠传输。

# 6. 应用层：DNS、FTP、WWW/HTTP、邮件、DHCP、SNMP

依据：CH5-应用层 PPT、复习提要应用层重点、复习笔记 V6 第6章。

本章命题重点：本章重点考各应用层协议的作用、客户-服务器方式、DNS 递归/迭代、FTP 两个连接、HTTP/URL/代理缓存、电子邮件传送、DHCP 工作过程、SNMP 和 Socket/API。

## 小题与简答

题1. 应用层协议的作用是什么？

答题要点：应用层协议为某一类应用问题服务，规定应用进程间交换报文的格式、语义和时序，通常由不同主机中的多个应用进程协同完成。

题2. 客户-服务器方式的基本思想是什么？

答题要点：服务器进程长期运行并等待请求，客户进程主动发起请求。许多应用层协议如 DNS、FTP、HTTP、邮件访问、DHCP 都可从客户-服务器角度理解。

题3. DNS 的作用是什么？

答题要点：DNS 是互联网命名系统，用层次结构命名树和分布式域名服务器，把便于人使用的域名转换为 IP 地址。用户通常间接使用 DNS。

题4. 域名为什么只是逻辑概念？

答题要点：域名用于层次化命名和管理，不表示物理地点。域名中的点与点分十进制 IP 地址中的点没有一一对应关系。

题5. DNS 为什么采用分布式层次结构？

答题要点：单一集中服务器难以承受全网查询、故障风险和管理压力。分布式层次结构便于扩展、分权管理、缓存和提高可靠性。

题6. 域和区有什么区别？

答题要点：域是命名树中的逻辑子树；区是 DNS 服务器实际管辖的管理范围。DNS 服务器通常按区而不是简单按域来管理资源记录。

题7. 常见 DNS 服务器层次有哪些？

答题要点：根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器、本地域名服务器。本地域名服务器通常由用户主机配置，用于代主机进行查询。

题8. 递归查询和迭代查询有什么区别？

答题要点：递归查询要求被询问服务器继续代为查询并返回最终结果；迭代查询中被询问服务器返回下一步应查询的服务器地址，由查询方继续询问。

题9. DNS 高速缓存有什么作用？

答题要点：保存近期解析结果，减少重复查询、降低 DNS 服务器负载、缩短解析时间。缓存记录有生存时间，过期后需重新查询。

题10. FTP 的主要作用是什么？

答题要点：FTP 是互联网上广泛使用的文件传送协议，提供交互式访问，屏蔽不同计算机系统文件处理差异，适合异构网络中文件传输。

题11. FTP 为什么使用两个 TCP 连接？

答题要点：控制连接在整个会话期间保持打开，用于命令和响应；数据连接实际传输文件，按需建立。分离后命令控制和文件传输不混乱，也便于连续控制。

题12. FTP 控制连接和数据连接分别传输什么？

答题要点：控制连接传输用户命令、服务器响应和控制信息，不传文件内容；数据连接连接双方数据传送进程，用于实际文件数据传输。

题13. TFTP 有什么特点？

答题要点：TFTP 是简单文件传送协议，使用 UDP，客户-服务器方式，协议小、易实现，只支持文件传输不支持复杂交互，工作方式类似停止等待。

题14. WWW 是什么？

答题要点：WWW 是分布式超媒体系统，不是某种特殊网络。超文本通过链接连接多个信息源，超媒体还包含图像、声音、视频等。

题15. 万维网必须解决哪四个问题？

答题要点：用 URL 唯一标识文档；用 HTTP 实现超链交互；用 HTML 显示文档和超链；用搜索引擎帮助查找信息。

题16. URL 的一般格式是什么？

答题要点：一般形式为 <协议>://<主机>:<端口>/<路径>。HTTP 默认端口为 80，常可省略；路径省略时通常指向主页。

题17. HTTP 的基本操作过程是什么？

答题要点：浏览器建立 TCP 连接，发送 HTTP 请求，服务器返回 HTTP 响应，随后按连接方式释放或保持 TCP 连接。HTTP 使用 TCP 可靠传送。

题18. 为什么说 HTTP 本身无连接、无状态？

答题要点：HTTP 协议每次请求/响应相互独立，协议本身不保存客户状态；连接可靠性由 TCP 提供。是否持久连接是 TCP 连接使用方式，不改变 HTTP 报文独立处理特点。

题19. 代理服务器/万维网高速缓存有什么作用？

答题要点：代理缓存保存近期访问过的 Web 对象。再次请求时可直接从缓存返回，减少访问时延、节省外部带宽，并降低原服务器负载。

题20. 电子邮件系统主要由哪些构件组成？

答题要点：用户代理、邮件服务器、邮件发送协议 SMTP、邮件读取协议 POP3/IMAP，以及 MIME 用于扩展邮件内容类型。

题21. 电子邮件传送的基本过程是什么？

答题要点：发送方用户代理把邮件交给发送方邮件服务器，经 SMTP 传到接收方邮件服务器并放入邮箱；接收方用户代理再通过 POP3/IMAP 等读取邮件。

题22. SMTP 和 POP3/IMAP 的作用有什么区别？

答题要点：SMTP 用于邮件发送和服务器之间转发；POP3/IMAP 用于用户从邮件服务器读取邮件。SMTP 是推送发送，POP3/IMAP 是接收访问。

题23. MIME 的作用是什么？

答题要点：MIME 扩展了电子邮件的数据类型和编码方式，使邮件能携带非 ASCII 文本、图片、声音、附件等多媒体内容。

题24. DHCP 的作用是什么？

答题要点：DHCP 动态为主机配置网络参数，如 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器等，简化主机接入和地址管理。

题25. DHCP 的典型工作过程是什么？

答题要点：Discover、Offer、Request、ACK。主机广播发现服务器，服务器提供配置，主机请求使用某配置，服务器确认并分配租约。

题26. DHCP 租约机制有什么意义？

答题要点：地址不是永久占用，而是在租约期内有效。主机可续租，离网后地址可回收，提高地址利用率并便于集中管理。

题27. 网络管理的含义是什么？

答题要点：对网络硬件、软件和人力进行使用、综合与协调，以监视、测试、配置、分析、评价和控制网络资源，满足运行性能和服务质量需求。它不是行政管理。

题28. SNMP 的基本组成有哪些？

答题要点：管理站/管理进程、被管设备上的代理、管理信息库 MIB、SNMP 协议报文。管理站通过代理读取或设置 MIB 对象来管理网络。

题29. 系统调用和 API 有什么关系？

答题要点：API 是应用编程接口；系统调用是在应用程序和操作系统内核之间传递控制权的机制。程序看似调用函数，实质由内核协议软件完成网络操作。

题30. Socket 接口在应用进程通信中起什么作用？

答题要点：Socket 为应用进程提供跨网络通信的编程接口，应用通过创建套接字、绑定/连接、发送/接收等系统调用使用运输层服务。

## 综合大题

综合题1. DNS 查询过程综合题：画出主机、本地域名服务器、根、顶级域名服务器、权限服务器之间的递归和迭代查询过程。

答题要点：主机通常向本地域名服务器递归查询；本地域名服务器若无缓存，则向根、顶级、权限服务器迭代查询；最终得到 IP 后返回主机并缓存结果。

综合题2. FTP 与 HTTP 对比题：从连接使用、交互方式、传输对象和典型端口说明二者区别。

答题要点：FTP 用控制连接和数据连接，强调文件传送和交互命令；HTTP 通常一次请求/响应获取 Web 对象，使用 URL 标识资源，基于 TCP，默认端口 80。

综合题3. 电子邮件传送综合题：A 给 B 发邮件，画出用户代理、邮件服务器、SMTP、POP3/IMAP、MIME 的作用位置。

答题要点：A 的用户代理提交邮件到 A 邮件服务器；A 服务器用 SMTP 转发到 B 邮件服务器；B 用户代理用 POP3/IMAP 读取；附件或非 ASCII 内容由 MIME 表示。

综合题4. DHCP 综合题：主机首次接入网络时如何获得 IP 地址？每个阶段报文方向和广播/单播特点是什么？

答题要点：按 DORA 写：Discover 多为广播，Offer 由服务器提供，Request 请求选定配置，ACK 确认租约。还要写出获得的参数包括 IP、掩码、网关、DNS 和租约时间。

综合题5. Web 访问过程综合题：用户输入 URL 后直到页面显示，应用层和运输层大致发生了什么？

答题要点：解析 URL；DNS 得到服务器 IP；建立 TCP 连接；浏览器发送 HTTP 请求；服务器返回响应对象；浏览器解析 HTML 并可能继续请求图片/CSS/脚本；代理缓存可能直接返回对象。

# 7. 第7章 多层交换技术及 NGN：二层、三层、VLAN、NAT、VoIP

依据：CH7-多层交换-2026 PPT、第七章思考题及要求、复习笔记 V6 第7章。

本章命题重点：本章重点考二层转发与三层路由、默认网关、PDU 封装、交换机/路由器层次、VLAN/Trunk/802.1Q、跨 VLAN 通信、NAT/PAT/端口映射、VoIP 带宽、智能网和 NGN。

## 小题与简答

题1. 什么是端系统？

答题要点：在 IP 网络中运行特定功能的主机/服务器设备都可称为端系统。路由器、交换机用于互联端系统并完成通信。

题2. 资源子网和通信子网如何理解？

答题要点：主机、服务器等端系统集合可看作资源子网，提供应用和数据资源；交换机、路由器、链路等用于通信转发的部分可看作通信子网。

题3. 二层通信和三层通信的核心区别是什么？

答题要点：二层通信以以太网交换为典型，按 MAC 地址和端口映射表转发帧；三层通信按 IP 地址和路由表转发 IP 数据包。

题4. 交换机的转发表由什么构成？

答题要点：主要由 MAC 地址和端口的映射构成。交换机根据源 MAC 学习表项，根据目的 MAC 查询并决定转发、过滤或泛洪。

题5. 路由器用什么表处理 IP 数据包？

答题要点：路由器根据路由表处理 IP 数据包，按目的 IP 做最长前缀匹配，确定直连交付、下一跳或默认路由。

题6. 广播风暴是什么？

答题要点：大量目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF 的广播帧在广播域内泛洪，尤其在网络成环时会占用大量带宽，导致正常通信中断。

题7. 冲突域和广播域有什么区别？

答题要点：冲突域是共享介质上可能发生碰撞的范围；广播域是二层广播帧能到达的范围。交换机隔离冲突域，VLAN/三层设备隔离广播域。

题8. 交换机按转发容量/速率可分为哪些层次？

答题要点：按思考题要求，可分为接入层交换机、汇聚层交换机、骨干层交换机。区别主要在网络位置、承载流量规模和转发能力。

题9. 路由器按转发容量/速率可分为哪些层次？

答题要点：可分为接入层路由器、汇聚层路由器和骨干层路由器。通常相同层次下，交换机转发速率高于对应层路由器。

题10. 三层通信设备为什么必须配置 IP 地址？

答题要点：三层通信依赖 IP 地址和路由。终端侧需配置 IP、掩码、默认网关；网络侧三层接口需配置 IP/掩码并支持路由功能。

题11. 默认网关的作用是什么？

答题要点：当目的 IP 不在本网络/子网时，主机把 IP 数据报交给默认网关，由网关路由到其他网络。链路层帧的目的 MAC 是网关 MAC。

题12. 同一局域网内主机通信是否需要默认网关？

答题要点：若目的 IP 与源主机属于同一子网，主机通过 ARP 得到目的主机 MAC 后直接二层发送，不经过默认网关；跨子网才交给默认网关。

题13. PDU 在不同层的名称分别是什么？

答题要点：运输层常称 segment/报文段或 UDP 用户数据报；网络层称 packet/包或 IP 数据报；数据链路层称 frame/帧。

题14. 封装和拆封过程如何描述？

答题要点：应用数据到运输层加 TCP/UDP 首部成段；到网络层加 IP 首部成数据报；到链路层加以太网首部和 FCS 成帧。接收端反向逐层拆封。

题15. 以太网帧 Type 字段的作用是什么？

答题要点：Type 字段标识数据字段承载的上层协议，如 IP、ARP 等，使接收端知道应把帧数据交给哪个上层协议处理。

题16. TCP/UDP 端口在第7章中为什么再次强调？

答题要点：多层交换涉及从二层 MAC、三层 IP 到四层端口的封装识别。端口提供进程标识能力，TCP socket 四元组可区分多个连接。

题17. TCP Socket 四元组是什么？

答题要点：本机 IP、本机端口、对端 IP、对端端口。服务器可在同一监听端口上同时区分多个客户端连接。

题18. VLAN 的本质是什么？

答题要点：VLAN 是在一个物理交换网络中按端口、MAC、IP、用户等策略划分出的逻辑局域网/广播域，用于隔离广播和管理流量。

题19. VLAN 常见划分方式有哪些？

答题要点：可按交换机端口、MAC 地址、IP 地址、用户名等策略划分。课程和工程中最常见、最易考的是基于端口划分。

题20. Access Link 和 Trunk Link 的区别是什么？

答题要点：Access Link 通常只属于一个 VLAN，多连接终端；Trunk Link 可承载多个 VLAN 的帧，常用于交换机间或交换机到路由器/三层设备。

题21. 802.1Q Tag 插入在以太网帧的什么位置？

答题要点：插入在源 MAC 地址字段和原协议类型字段之间，长度 4 字节，用于标识 VLAN 等信息。

题22. VLAN 间通信为什么需要三层设备？

答题要点：不同 VLAN 是不同广播域，二层默认隔离。跨 VLAN 通信需要路由器或三层交换机做三层转发。

题23. NAT 解决什么问题？

答题要点：在公网地址有限条件下，让内网私有地址主机访问外网；同时隐藏内部地址结构，提高公网地址复用率。

题24. 静态 NAT、动态 NAT、端口 NAT/PAT 有什么区别？

答题要点：静态 NAT 是固定一对一映射；动态 NAT 从公网地址池临时分配；PAT 用端口号区分多条连接，多台内网主机共享一个或少数公网地址，地址利用率最高。

题25. 端口映射用于什么场景？

答题要点：外网访问内网服务器时，在网关上把公网 IP:端口映射到内网服务器 IP:端口，使外部请求能转发到内部服务。

题26. 外网访问内网还可有哪些方式？

答题要点：可用 DDNS、内网穿透、VPN 等。DDNS 解决动态公网地址域名更新，内网穿透绕过无公网地址限制，VPN 建立安全隧道。

题27. VoIP 带宽计算需要考虑哪些开销？

答题要点：不仅考虑语音编码速率，还要考虑分组周期、每包语音载荷大小，以及 RTP/UDP/IP/以太网等各层首部和可能的二层开销。

题28. 智能网 IN 的关键思想是什么？

答题要点：呼叫控制与业务处理分离。典型结构涉及 SSP 和 SCP，有利于快速生成和部署新业务。

题29. NGN/现代通信网的发展趋势有哪些？

答题要点：分层架构、多种接入、统一传输、开放业务、全 IP 化、云化、智能化、融合化。

题30. 为什么现代全双工交换式以太网中 CSMA/CD 重要性降低？

答题要点：全双工交换链路每端独享发送/接收通道，基本不存在共享总线碰撞，传统半双工 CSMA/CD 的作用显著下降。

## 综合大题

综合题1. 跨网通信综合题：A 与 B 不同子网，画出 A、交换机、默认网关、路由器、B 的转发过程。

答题要点：A 先判断 B 不在本子网，ARP 默认网关 MAC；以太网帧目的 MAC 为网关，IP 目的仍为 B；路由器查表逐跳转发，每跳重写 MAC，IP 源/目的不变，直到目的网段直接交付。

综合题2. VLAN 配置判断题：给出端口 VLAN、Trunk 允许列表和主机接入位置，判断哪些主机可二层互通，哪些要路由。

答题要点：同 VLAN 且 Trunk 允许通过的主机可二层互通；不同 VLAN 需要三层设备；Access 端口给终端通常不带标签，Trunk 端口转发多个 VLAN 标签帧。

综合题3. NAT/PAT 表项分析题：多台内网主机访问同一外网服务器，填写转换前后五元组或地址端口映射。

答题要点：PAT 以公网 IP 加不同源端口区分内部连接。出方向改源 IP/源端口，入方向按 NAT 表把目的公网 IP/端口还原为内部 IP/端口。

综合题4. VoIP 带宽计算题：给定编码速率、打包周期和各层首部长度，计算单路通话带宽。

答题要点：先求每包语音载荷 = 编码速率 x 打包周期；每秒包数 = 1/打包周期；每包总长度 = 语音载荷 + RTP/UDP/IP/二层首部等；带宽 = 每包总比特数 x 每秒包数，双向通话再按题意乘 2。

综合题5. 企业网方案题：为办公网划分 VLAN、配置默认网关、NAT 出口和服务器端口映射，说明二层/三层设备各自作用。

答题要点：接入交换机按部门划 VLAN，汇聚/三层交换机提供各 VLAN 网关和路由，出口路由器做 NAT/PAT，内网服务器通过端口映射或 VPN 对外提供服务。说明广播域隔离、路由互通和公网地址复用。